Государственный комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

НОРМЫ

ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

СН 457-74

Утверждены Государственным комитетом

Совета Министров СССР по делам строительства 16 января 1974 г.

Нормы отвода земель для аэропортов разработаны Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом гражданской авиации Аэропроект МГА.

Нормы отвода земель для аэропортов согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

Редакторы - инженеры Р.Т. Смольяков, Ф.В. Бобров (Госстрой СССР), В.И. Черников (институт Аэропроект МГА).

| Государственный комитет Совета Министров СССР по | Строительные нормы | СН 457-74 |
| --- | --- | --- |
| делам строительства (Госстрой СССР) | Нормы отвода земель для аэропортов | — |

1. Настоящие нормы устанавливают размеры земельных участков для аэропортов.

2. При выборе, отводе и использовании земель  для размещения аэропортов должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений    полезных ископаемых, проведении геологоразведочных,    строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

3. Земельный участок для аэропорта включает участки для аэродрома, обособленных сооружений (управления воздушным движением, радионавигации  и посадки, очистных сооружений) и служебно-технической   территории.

4. Размеры земельных' участков для аэродрома и обособленных сооружений должны устанавливаться по табл. 1.

| Внесены Министерством гражданской авиации | Утверждены Государственным комитетом Совете Министров СССР по делам строительства 16 января. 1974 г. | Срок введения 1 апреля 1974 г. |
| --- | --- | --- |

Таблица   1

| Класс аэродрома | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | аэродрома | обособленных сооружений |
| А Б В Г Д Е | 255 200 155 75 40 15 | 32 28 23 15 12 — |

Примечания: 	1. Размеры земельных участков определены

для условий, если  взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (атмосферное давление 730 мм рт.ст., температура воздуха +30° С), а состав зданий и сооружений - предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов.

При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с указанными нормами.

2. Указанные в табл. 1 размеры   земельных участков установлены   для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве в исключительных случаях аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются проектом.

5. Размеры земельного участка служебно-технической территории должны устанавливаться по табл. 2.

Таблица 2

| Класс аэропорта | Размеры земельного участка служебно-технической территории, га |
| --- | --- |
| I II III IV V | 66 56 36 23 13 |