СНиП 4.06-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 11

Приборы, средства автоматизации и

вычислительной техники

Дата введения 1991-01-01

РАЗРАБОТАН ГПКИ Проектмонтажавтоматика Минмонтажспецстроя СССР и ЦНПО Каскад под методическим руководством НИИЭУС Госстроя СССР (В.И.Корецкий, Ж.Г.Чернышева, Т.И.Погарская) и рассмотрен Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.

ВНЕСЕН Минмонтажспецстроем СССР.

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного строительного комитета СССР (Госстрой СССР) от 29 декабря 1990 года N 114.

ВЗАМЕН Сборника 11 (Приложение к СНиП IV-6-82).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу приборов, средств автоматизации и вычислительной техники при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

2. В расценках учтены затраты на выполнение монтажных работ, определяемых на основе требований СНиП по монтажу систем автоматизации, соответствующих технических условий, инструкций и типовой технологической документации, включая затраты на горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м.

3. Затраты на материальные ресурсы учтены исходя из их расхода согласно "Ведомственным производственным нормам расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы" ВПНРМ 477-90, утвержденным Минмонтажспецстроем СССР.

4. Расценки разработаны по элементам работ.

Сметная стоимость монтажа средств автоматизации определяется набором расценок по соответствующим элементам работ, определяемым проектной документацией.

В частности:

а) изготовление и монтаж изделий, деталей, конструкций (кронштейнов, стоек, скоб, рам, подставок и т.д.) для установки приборов, исполнительных механизмов, вспомогательной аппаратуры, щитов, пультов и стативов определяются по соответствующим расценкам отдела 1 настоящего сборника;

б) установка приборов, исполнительных механизмов, щитов, пультов, cтативов и вспомогательной аппаратуры определяется по отделам 2, 3, 5, 6 и 7 настоящего сборника;

в) присоединение жил кабелей, проводов и трубных проводок к приборам и средствам автоматизации, заземляющих проводников, монтаж штепсельных разъемов определяется по соответствующим расценкам отделов 4 и 8 настоящего сборника;

г) затраты на монтаж электрических проводок, контуров заземления и разделку кабелей определяются по соответствующим расценкам сборника 8 на монтаж оборудования;

д) затраты на монтаж трубных проводок определяются по соответствующим расценкам сборника 12 на монтаж оборудования;

е) комплектация оборудования, материалов, изделий и конструкций осуществляется исходя из технических условий.

5. Затраты на монтаж приборов, закладных и отборных устройств, устанавливаемых на технологическом, инженерном и другом оборудовании и трубопроводах, предусматривают в сметах на монтаж этого оборудования и трубопроводов по соответствующим расценкам отдела 9 настоящего сборника и сборника 12 "Технологические трубопроводы".

6. В случае производства работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях к основной заработной плате рабочих следует применять коэффициент, определяемый по формуле К = 1 + 0,05 х м, где м число метров сверх 5.

7. Нормы отходов материальных ресурсов для позиций 6 и 7 перечня материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования, применять по соответствующим нормам отходов, приведенных в приложениях к сборникам расценок на монтаж борудования 8 и 12.

8. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведен в приложении.

9. Изменение расценок в зависимости от изменения массы оборудования не допускается.

10. Расценки отдела 6 "Щиты, пульты автоматики" корректируются при изменении массы оборудования свыше 350 кг в соответствии с п.5.1 "Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования".

Отдел 1. Конструкции для установки приборов и средств автоматизации.

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж конструкций для индивидуальной и групповой установки приборов, исполнительных механизмов, вспомогательной аппаратуры и устройств, шкафов утепленных обогреваемых, щитов, пультов и стативов всех типоразмеров (подставок, кронштейнов, рам, ригелей, стоек и т.п.).

2. В расценках на монтаж конструкций учтены затраты на:

а) изготовление, окраску поверхности конструкций и материальные ресурсы для их изготовления;

б) установку и снятие ручных подъемных приспособлений.

3. Стоимость монтажа конструкций для прокладки электрических и трубных проводок определяется по соответствующим расценкам сборника 8 на монтаж оборудования "Электротехнические установки".

4. Затраты на монтаж шин заземления следует определять по соответствующим расценкам сборника 8 "Электротехнические установки".

Продолжение отд.1

+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦   N     ¦     Наименование      ¦Еди- ¦Пря- ¦    В том числе, руб.    ¦Затра-¦Масса ¦

¦расценки ¦     и техническая     ¦ница ¦мые  +-------------------------¦ты    ¦едини-¦

¦         ¦    характеристика     ¦изме-¦зат- ¦осно-¦эксплуатация¦ мате-¦труда ¦цы    ¦

¦         ¦     оборудования      ¦рения¦раты,¦вная ¦   машин    ¦риаль-¦рабо- ¦изме- ¦

¦         ¦      или видов        ¦     ¦руб. ¦зара-+------------¦ные   ¦чих,  ¦рения,¦

¦         ¦    монтажных работ    ¦     ¦     ¦бот- ¦всего¦в том ¦ресур-¦чел.-ч¦кг    ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦ная  ¦     ¦числе ¦сы    ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦плата¦     ¦зара- ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦рабо-¦     ¦бот-  ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦чих  ¦     ¦ная   ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦плата ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦рабо- ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦чих,  ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦обслу-¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦живаю-¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦щих   ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦маши- ¦      ¦      ¦      ¦

¦         ¦                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ны    ¦      ¦      ¦      ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|    1    |          2            |  3  |  4  |  5  |  6  |   7  |   8  |   9  |  10  |

+-------------------------------------------------------------------------------------+

Группа 1. Конструкции для установки приборов

и средств автоматизации

Конструкции, масса, кг,до:

11-1-1      1                     шт.   0,78  0,22  0,07   0,01   0,49   0,5    -

11-1-2      2                     "     1,52  0,29  0,06   0,01   1,17   0,5    -

11-1-3      3                     "     1,83  0,44  0,14   0,01   1,25   1      -

11-1-4      5                     "     3,38  0,67  0,2    0,01   2,51   1      -

11-1-5      10                    "     4,47  0,93  0,31   0,01   3,23   1      -

11-1-6      25                    "     10,2  1,31  0,51   0,01   8,38   2      -

11-1-7      40                    "     13,4  1,72  0,78   0,01   10,9   2      -

11-1-8      добавлять на каждые   10 кг 5,52  0,99  0,29   0,01   4,24   1      -

10 кг свыше 40 кг

Конструкции для исполнительных

механизмов, устанавливаемых:

на стене, масса, кг, до:

11-1-9      20                    "     9,71  1,26  0,54   0,01   7,91   2      -

11-1-10     25                    "     12,1  1,39  0,51   0,01   10,2   2      -

11-1-11     35                    "     13,4  1,66  0,54   0,01   11,2   2      -

на полу, масса, кг, до:

11-1-12     20                    "     8,9   1,52  0,58   0,01   6,8    1      -

11-1-13     25                    "     11,5  1,72  1,05   0,01   8,71   2      -

11-1-14     35                    "     14,3  2,17  1,03   0,02   11,1   2      -

Отдел 2. Приборы и средства автоматизации

Вводные указания

1. В данном отделе приведены расценки на монтаж всех типов приборов, регуляторов, средств автоматизации, монтируемых на установленных конструкциях, панелях щитов, закладных устройствах технологических трубопроводов и оборудования, кроме приборов для анализа физико-химических свойств.

2. В расценках на монтаж приборов учтены затраты на все способы установки и крепления приборов, регуляторов и средств автоматизации.

3. Стоимость монтажа комплекта приборов определяется суммированием расценок на монтаж элементов комплекта (датчики погружения, капилляры, поплавки уровнемеров, электронные блоки, показывающие приборы, блоки преобразования и т.п.).

Группа 30. Приборы, устанавливаемые на

технологическом оборудовании и

трубопроводах на закладных устройствах

Приборы, устанавливаемые:

11-30-1     на резьбовых          шт.   0,35  0,22  -     -      0,13   0,29   1,5

соединениях

11-30-2     на фланцевых          "     1,4   1,37  -     -      0,03   2      72

соединениях

11-30-3   преобразователь         "     1,92  1,88  -     -      0,04   2      6

термоэлектрический

многозонный

Группа 31. Приборы, устанавливаемые на

металлоконструкциях или на щитах

Приборы массой, кг, до:

11-31-1     5                     "     0,33  0,28  -     -      0,05   0,5    -

11-31-2     10                    "     0,75  0,64  -     -      0,11   1      -

11-31-3   добавлять на каждые 5   5 кг  0,53  0,45  -     -      0,08   1      -

кг свыше 10 кг к

расценке 11-31-2

Группа 32. Уровнемеры

Уровнемер поплавковый с мерной лентой (типа

УДУ) для резервуаров:

11-32-1     наземных              компл.18,1  7,86  0,33  0,01   9,91   10     40

11-32-2     подземных             "     15,7  5,43  0,46  0,05   9,81   7      40

Отдел 3. Приборы для анализа физико-химического состава вещества

и специальные приборы.

Вводные указания

1. К приборам для анализа физико-химического состава вещества в данном отделе отнесены газоанализаторы, сигнализаторы предельно допустимых и довзрывоопасных концентраций паров и газов, концентратомеры жидких растворов, плотномеры, солемеры, влагомеры и аналогичные по назначению и комплектности приборы.

2. Для определения стоимости монтажа погружных датчиков и преобразователей РН-метров, заказываемых и поставляемых отдельно друг от друга, следует применять расценки отдела 2 данного сборника.

3. В расценках учтены затраты на монтаж полного комплекта приборов (датчиков, измерительных блоков, вторичных приборов, блоков индикации, вспомогательных устройств).

4. Характеристика категорий сложности комплектов:

I категория - комплект, состоящий из одного преобразователя (приемника, измерительного блока ) и блока индикации (вторичного прибора, сигнального устройства). В комплект может включаться одно-два простейших вспомогательных устройств (стабилизатор питания или расхода, или фильтр и т.п.);

II категория -комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей (приемник и блок управления, преобразователи первичный и нормирующий и т.д.), или из одного преобразователя и комплекта вспомогательных устройств (например, комплект устройств пробоподготовки в составе холодильника, побудителя расхода, фильтра и т.п.), а также блока индикации;

III категория -комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей, блока индикации и комплекта вспомогательных устройств.

5. В стоимости монтажа комплекта прибора не учтены:

а) стоимость монтажа линий связи и подключений, которая определяется по соответствующим расценкам сборников на монтаж оборудования 8, 11 и 12;

б) стоимость монтажа проточных датчиков, устанавливаемых на технологических трубопроводах, определяемая по расценкам отдела 10 сборника 12.

Группа 60. Приборы для анализа

физико-химического состава вещества

Категория сложности

11-60-1     I                     компл.3,72  3,18  0,01  -      0,53   4      до 80

11-60-2     II                    "     6,67  5,68  0,01  -      0,98   8      до 100

11-60-3     III                   "     9,09  7,81  0,02  -      1,26   11     до 260

Отдел 4. Аппаратура автоматизированных систем управления

Раздел 1. Аппаратура информационно-логических комплексов

специализированных систем управления,

вычислительной техники и телемеханики

Вводные указания

1. Расценки составлены с учетом конструктивных характеристик, места установки и массы устанавливаемого оборудования.

2. В расценках учтены затраты на:

а) установку оборудования и присоединение его к контуру заземления (группы 91-95);

б) подключение оборудования к сети технологической вентиляции (группы 94-95);

в) разделка и включение в аппаратуру кабелей и проводов (группа 95).

3. Разделка и включение кабелей в аппаратуру по группам 91-94, 96 не учтены и определяются по расценкам групп 106, 107 раздела 2 настоящего отдела.

Группа 90. Рамы под аппаратуру

Рама под аппаратуру, площадь основания

оборудования, кв.м, до:

11-90-1     0,25                  шт.   2,43   1,87  0,03  0,01   0,53   2      0,014

11-90-2     0,5                   "     3,24   2,62  0,08  0,02   0,54   3      0,021

11-90-3     0,75                  "     3,83   3,05  0,15  0,03   0,63   4      0,03

11-90-4     1                     "     4,42   3,55  0,15  0,04   0,72   5      0,047

11-90-5     1,5                   "     5,33   4,34  0,26  0,06   0,73   6      0,062

11-90-6     2                     "     6,65   5,36  0,4   0,09   0,89   7      0,098

11-90-7     2,5                   "     7,53   6,1   0,4   0,09   1,03   8      0,111

Группа 91. Аппаратура настольная

Аппаратура настольная,

масса, т, до:

11-91-1     0,015                 "     1,12  1,05  0,05  0,01   0,02   1      -

11-91-2     0,03                  "     2,2   2,06  0,1   0,03   0,04   3      -

11-91-3     0,06                  "     11    5,64  4,93  0,92   0,43   8      -

11-91-4     0,1                   "     12,7  7,28  4,93  0,92   0,49   10     -

Группа 92. Аппаратура напольная

Аппаратура напольная,

масса, т, до:

11-92-1     0,2                   "     12,6  7,22  4,93  0,92   0,45   10     -

11-92-2     0,3                   "     16,4  10,9  4,93  0,92   0,53   15     -

11-92-3     0,5                   "     17,3  11,6  5,15  0,95   0,55   16     -

11-92-4     0,8                   "     21,3  15,5  5,15  0,95   0,62   21     -

11-92-5     2                     "     26,6  18,9  6,72  1,22   1,01   26     -

Группа 93. Аппаратура настенная

11-93-1   Аппаратура настенная,   "     12,7  6,82  4,93  0,92   0,95   9      -

масса от 0,15 до 0,2 т

Группа 94. Пульты и рабочие места

Пульт, рабочее место,

масса, т, до:

11-94-1     0,3                   "     30,3  13,2  5,0   0,95   12,1   18     -

11-94-2     0,5                   "     35,6  18,2  5,17  0,97   12,2   25     -

11-94-3     0,8                   "     74,3  39,2  10,8  2,05   24,3   53     -

Группа 95. Аппаратура визуального отображения

информации

11-95-1   Проектор информационный "     13,8  7,94  4,93  0,92   0,91   10     0,085

с поворотной плитой

11-95-2   Устройство управления   "     41,5  13,4  4,93  0,92   23,1   18     0,1

с пишущим механизмом

проектора, отдельно

устанавливаемое

11-95-3   Блок питания проектора  "     11,2  5,79  4,93  0,92   0,47   8      0,045

стабилизированный,

отдельно

устанавливаемый

Табло с электронно-лучевыми

трубками, количество трубок, до:

11-95-4     4                     "     96,2  72,2  5,22  0,92   18,8   99     0,85

11-95-5     6                     "     127   97,3  10,7  1,88   19     133    1,8

11-95-6     8                     "     209   119   70    12,9   19,7   163    2,6

Экран проекционный с алюминированным

полотном, размер, м:

11-95-7     4 х 4                 "     155   118   34,5  6,43   2,37   139    0,915

11-95-8     4 х 8                 "     296   256   34,7  6,46   5,12   292    1,03

11-95-9   экран-табло отображения "     127   85,9  39,5  7,35   2,07   103    0,85

цифровой информации с

люминесцентным

подсветом до 500

знакомест

Группа 96. Съемные и выдвижные блоки

(модули, ячейки, ТЭЗЫ)

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки,

ТЭЗЫ), масса, т, до:

11-96-1     0,005                 "     0,99  0,95  0,02  0,01   0,02   1      -

11-96-2     0,01                  "     1,35  1,29  0,03  0,01   0,03   2      -

11-96-3     0,02                  "     2,07  1,96  0,07  0,02   0,04   3      -

11-96-4     0,03                  "     2,25  2,11  0,1   0,03   0,04   3      -

11-96-5     0,05                  "     2,81  2,61  0,15  0,04   0,05   4      -

11-96-6     0,075                 "     3,34  3,07  0,21  0,06   0,06   4      -

11-96-7     0,1                   "     4,46  4,04  0,34  0,09   0,08   6      -

Раздел 2. Разделка кабелей и проводов в разъемы

Вводные указания

1. Расценки содержат затраты на монтаж кабелей управления в штепсельные разъемы и включение штепсельных разъемов в аппаратуру.

2. Затраты на монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы определяются по расценкам с 11-106-1 по 11-106-18 с коэффициентом 0,85.

3. При монтаже в один штепсельный разъем нескольких кабелей затраты на монтаж определяются суммированием соответствующих расценок на монтаж разъема и каждого дополнительного кабеля, подключаемого в разъем.

4. В расценках с 11-108-6 по 11-108-10 не учтена стоимость экранной оплетки.

Группа 106. Разъемы штепсельные

Разъем штепсельный с разделкой и включением

экранированного кабеля, сечение жилы до

1 кв.мм, количество подключаемых жил, до:

11-106-1    14                    шт.   1,87  1,58  -     -      0,29   2      -

11-106-2    24                    "     2,76  2,3   -     -      0,46   3      -

11-106-3    37                    "     4,6   3,94  -     -      0,66   4      -

11-106-4    52                    "     5,1   4,42  -     -      0,68   5      -

11-106-5    61                    "     6     5,21  -     -      0,79   6      -

11-106-6    91                    "     8,86  7,81  -     -      1,05   9      -

11-106-7    108                   "     10,5  9,26  -     -      1,28   11     -

Кабель экранированный, сечение жилы до

1 кв.мм, дополнительно подключаемый в

штепсельный разъем (к расц. с 11-106-1 по

11-106-7), количество жил, до:

11-106-8    14                    конец 1,54  1,41  -     -      0,13   2      -

кабеля

11-106-9    24                    "     2,35  2,12  -     -      0,23   2      -

11-106-10   37                    "     4,19  3,77  -     -      0,42   4      -

11-106-11   52                    "     4,69  4,25  -     -      0,44   5      -

11-106-12   61                    "     5,56  5,04  -     -      0,52   6      -

11-106-13   91                    "     8,42  7,64  -     -      0,78   9      -

11-106-14   108                   "     10    9,12  -     -      0,93   10     -

Разъем штепсельный с разделкой кабеля с

экранированными жилами, сечение жилы до 1 кв.мм,

количество подключаемых жил, до:

11-106-15   14                    шт.   2,49  2,15  -     -      0,34   2      -

11-106-16   24                    "     3,43  2,88  -     -      0,55   3      -

11-106-17   37                    "     5,58  4,83  -     -      0,75   5      -

11-106-18   52                    "     6,1   5,33  -     -      0,77   6      -

11-106-19   61                    "     7,09  6,19  -     -      0,9    7      -

11-106-20   91                    "     10,2  9,04  -     -      1,17   10     -

11-106-21   108                   "     12    10,7  -     -      1,32   12     -

Кабель с экранированными жилами,

сечение жилы до 1 кв.мм, дополнительно

подключаемый в штепсельный разъем (к

расц. с 11-106-15 по 11-106-21), количество

жил, до:

11-106-22   14                    конец 2,13  1,98  -     -      0,15   2      -

кабеля

11-106-23   24                    "     2,96  2,72  -     -      0,24   3      -

11-106-24   37                    "     5,1   4,66  -     -      0,44   5      -

11-106-25   52                    "     5,62  5,16  -     -      0,46   6      -

11-106-26   61                    "     6,56  6,02  -     -      0,54   7      -

11-106-27   91                    "     9,69  8,88  -     -      0,81   10     -

11-106-28   108                   "     11,5  10,5  -     -      0,96   12     -

Разъем штепсельный с разделкой и включением

экранированного кабеля с экранированными

жилами, сечение жилы до 1 кв.мм, количество

подключаемых жил, до:

11-106-29   14                    шт.   2,58  2,24  -     -      0,34   3      -

11-106-30   24                    "     3,81  3,26  -     -      0,54   4      -

11-106-31   37                    "     6,33  5,58  -     -      0,75   6      -

11-106-32   52                    "     6,88  6,11  -     -      0,77   7      -

11-106-33   61                    "     8,07  7,15  -     -      0,92   8      -

11-106-34   91                    "     11,8  10,6  -     -      1,19   12     -

11-106-35   108                   "     13,9  12,5  -     -      1,38   14     -

Кабель зкранированный с экранированными жилами,

сечение жилы до 1 кв.мм, дополнительно

подключаемый в штепсельный разъем (к

расц. с 11-106-29 по 11-106-35), количество

жил, до:

11-106-36   14                    конец 2,22  2,07  -     -      0,15   2      -

кабеля

11-106-37   24                    "     3,32  3,08  -     -      0,24   4      -

11-106-38   37                    "     5,86  5,41  -     -      0,45   6      -

11-106-39   52                    "     6,42  5,94  -     -      0,48   7      -

11-106-40   61                    "     7,54  6,98  -     -      0,56   8      -

11-106-41   91                    "     11,2  10,4  -     -      0,84   12     -

11-106-42   108                   "     13,4  12,4  -     -      1      14     -

Разъем штепсельный с разделкой и включением

кабеля с экранированными парами,

емкость:

11-106-43   5 х 2                 шт.   0,77  0,61  -     -      0,16   1      -

11-106-44   10 х 2                "     1,14  0,9   -     -      0,24   1      -

Кабель с экранированными парами,

дополнительно подключаемый в

штепсельный разъем (к расц. 11-106-43 и

11-106-44), емкость:

11-106-45   5 х 2                 конец 0,52  0,44  -     -      0,08   0,44   -

кабеля

11-106-46   10 х 2                "     0,88  0,73  -     -      0,15   1      -

11-106-47   разъем штепсельный    шт.   1,35  1,12  -     -      0,23   1      -

с разделкой и

включением

радиочастотного

коаксиального

импульсного кабеля,

диаметр оболочки до

6 мм

11-106-48   кабель радиочастотный конец 1,1   0,96  -     -      0,14   1      -

коаксиальный          кабеля

импульсный,

дополнительно

подключаемый в

штепсельный разъем

(к расц. 11-106-47),

диаметр оболочки до

6 мм

Группа 107. Включение штепсельных разъемов в

аппаратуру

Включение в аппаратуру разъемов, количество

контактов в разъеме до:

11-107-1    14                    шт.   0,15  0,15  -     -      -      0,21   -

11-107-2    24                    "     0,2   0,2   -     -      -      0,26   -

11-107-3    37                    "     0,29  0,28  -     -      0,01   0,35   -

11-107-4    52                    "     0,38  0,37  -     -      0,01   0,45   -

11-107-5    61                    "     0,43  0,42  -     -      0,01   0,52   -

11-107-6    91                    "     0,61  0,6   -     -      0,01   0,75   -

11-106-7    108                   "     0,72  0,71  -     -      0,01   0,88   -

Группа 108. Разные работы

Кабель сборный многожильный в

пластикатной трубке, внутренний диаметр,

мм, до:

11-108-1    10                    м     0,3   0,19  -     -      0,11   0,24   -

11-108-2    20                    "     0,65  0,42  -     -      0,23   0,53   -

11-108-3    30                    "     1,22  0,88  -     -      0,34   1,1    -

11-108-4    40                    "     1,94  1,47  -     -      0,47   1,8    -

11-108-5    50                    "     2,82  2,22  -     -      0,6    3      -

Кабель сборный многожильный с

надеванием экранной оплетки, внутренний

диаметр, мм, до:

11-108-6    10                    "     0,35  0,24  -     -      0,11   0,29   -

11-108-7    20                    "     0,7   0,47  -     -      0,23   0,59   -

11-108-8    30                    "     1,27  0,93  -     -      0,34   1,16   -

11-108-9    40                    "     2     1,53  -     -      0,47   1,9    -

11-108-10   50                    "     2,89  2,28  -     -      0,61   3      -

Отдел 5. Механизмы исполнительные

Вводные указания

Настоящий отдел содержит расценки на монтаж исполнительных механизмов, монтируемых на конструкции, и узлов сочленения.

Группа 138. Механизмы исполнительные и узлы

сочленения

Механизмы исполнительные, масса,

кг, до:

11-138-1    20                    компл.1,22  0,34  0,61  0,10   0,27   0,5    -

11-138-2    50                    "     2,65  0,57  1,81  0,31   0,27   1      -

11-138-3    100                   "     5,6   1,29  3,92  0,67   0,39   2      -

11-138-4    200                   "     7,13  1,4   5,19  0,9    0,54   2      -

11-138-5    300                   "     10,4  2,05  7,83  1,36   0,52   3      -

Узел сочленения для исполнительных

механизмов массой, кг,

до:

11-138-6    20                    шт.   2,05  0,94  0,29  0,04   0,82   1      2

11-138-7    200                   "     2,93  1,8   0,29  0,04   0,84   2      2

11-138-8    300                   "     3,31  2,17  0,29  0,04   0,85   3      2

Отдел 6. Комплекты технических средств операторских

(диспетчерских) помещений и помещений

датчиков. Щиты и пульты автоматики.

Вводные указания

1. Настоящий отдел содержит расценки на монтаж щитов и пультов автоматики, стативов всех модификаций и габаритов, разные работы при монтаже щитов и пультов.

2. В расценках на монтаж учтены затраты на:

разметку мест установки щита, пульта и т.п.;

установку, выверку и крепление болтами к установленным конструкциям;

установку в линию и крепление болтами стыков при сборке многопанельных щитов;

установку и снятие ручных грузоподъемных механизмов;

стоимость изготовления и монтаж конструкций для крепления грузоподъемных механизмов и конструкций, консолей, упоров и подмостей с учетом повторного применения;

стоимость крепежных изделий.

3. В расценках на монтаж не учтены затраты на:

устройство кабельных и трубных вводов;

установку и стоимость закладных конструкций, рам, стоек, ригелей, вспомогательных и декоративных панелей;

прокладку электрических и трубных проводок от вводов до клеммников и приборов по конструкциям щитов (определяются по расценкам с 11-169-1 по 11-169-5);

Стоимость и устройство фальшполов и

изолирующих ковриков.

Группа 168. Щиты и пульты

Щиты, пульты, масса, кг, до:

11-168-1    50                    шт.   6,81  3,21  0,54  0,08   3,06   5      -

11-168-2    100                   "     12,1  5,11  0,96  0,14   6,03   7      -

11-168-3    150                   "     17,2  6,61  1,39  0,21   9,2    9      -

11-168-4    250                   "     21,0  8,94  2,21  0,35   9,85   13     -

11-168-5    350                   "     29,1  12,1  3,2   0,49   13,8   17     -

Группа 169. Разные работы

Электрические проводки

в щитах и пультах:

11-169-1    шкафных и панельных   100 м 9,51  8,54  -     -      0,97   9      -

11-169-2    малогабаритных        "     11,4  10,8  0,04  0,01   0,64   12     -

Трубные проводки в щитах и пультах:

11-169-3    из цветных металлов   "     43,1  35,6  2,94  0,16   4,59   40     44,7

11-169-4    стальных углеродистых "     61,3  52,7  3,27  0,06   5,36   58     88,8

и легированных

11-169-5    полиэтиленовых        "     21,1  17,6  0,69  0,01   2,83   7      30

Отдел 7. Вспомогательная аппаратура и

вспомогательные устройства.

Вводные указания

В расценках не учтены затраты на:

монтаж запорной арматуры, определяемые по сборнику 12;

монтаж соединительных и компенсационных коробок, определяемые по сборнику 8 на монтаж оборудования.

Группа 200. Сосуды

11-200-1  Сосуд                   шт.   1,03  0,95  0,04  -      0,04   1      10

влагоотделительный,

разделительный,

конденсационный,

уравнительный

Группа 201. Вспомогательная

аппаратура средств автоматизации

11-201-1  Блок питания воздухом   шт.   1,23  1,17  0,03  -      0,03   2      30

типа БПВ

Группа 202. Узлы обвязки приборов

11-202-1  Узел обвязки приборов   1     1,26  1,05  0,11  0,01   0,1    1      11

линия

Группа 203. Разные работы

11-203-1  Прокладка капилляров    10 м  5,33  0,89  -     4,44   1      18

манометрических

термометров

Отдел 8. Подключение трубных и электрических

проводок к приборам и средствам автоматизации .

Вводные указания

1. Приведенные расценки предусматривают затраты на подключение к приборам и средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы до 2,5 кв.мм, подключение трубных проводок из стальных, медных, алюминиевых, пластмассовых, резиновых и других труб.

2. В расценках учтено:

подключение электрических проводок к приборам и средствам автоматизации под винт, пайкой;

прокладка провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника, от клеммника на щите до ввода в прибор;

подключение трубных проводок к приборам и средствам автоматизации стальными, медными, пластмассовыми, резиновыми и другими трубами.

3. Расценки на присоединение проводов и жил сечением одной жилы более 2,5 кв.мм определяются по сборнику 8 "Электротехнические установки".

4. Расценки на разделку кабеля определяются по сборнику 8 "Электротехнические установки".

5. Присоединение к приборам и средствам автоматизации контрольных кабелей и проводов сечением жил 1 кв.мм с помощью штепсельных разъемов определяется по отделу 4 "Аппаратура автоматизированных систем управления" настоящего сборника.

Группа 233. Присоединение проводов,

жил электрических кабелей и заземляющих

проводников сечением 2,5 кв.мм к приборам и

средствам автоматизации

Присоединение:

11-233-1    под винт с            100   12,0  9,04  -     -      2,92   11     -

оконцеванием          конц.

наконечника

11-233-2    под винт с            "     10,1  7,22  -     -      2,88   9      -

изготовлением колец

11-233-3    без изготовления      "     10,7  7,8   -     -      2,9    10     -

колец с обслуживанием

11-233-4    пайкой                "     14,2  7,88  -     -      6,36   10     -

Группа 234. Присоединение к

приборам трубных проводок

Присоединение к приборам трубных

проводок:

из водогазопроводных

труб с диаметром

условного прохода, мм,

до:

11-234-1    25                    10    3,03  2,51  0,37  0,01   0,15   3,0    -

соед.

11-234-2    50                    "     4,41  3,77  0,37  0,01   0,27   5,0    -

стальных бесшовных труб

наружным диаметром, мм,

до:

11-234-3    10                    "     2,36  1,8   0,48  0,02   0,08   1,9    -

11-234-4    22                    "     3,33  2,56  0,63  0,03   0,14   2,73   -

из пластмассовых и

резиновых труб

диаметром, мм, до:

11-234-5    10                    "     1,09  1,09  -     -      -      0,5    -

11-234-6    22                    "     1,69  1,69  -     -      -      0,5    -

11-234-7  из труб из цветных      "     2,32  2,32  -     -      -      0,5    -

металлов наружным

диаметром до 10 мм

Отдел 9. Приборы, устанавливаемые на технологических

трубопроводах и оборудовании.

Вводные указания

1. В расценках не учтены затраты на:

а) монтаж арматуры, определяемые по соответствующим расценкам сборника 12 "Технологические трубопроводы";

б) монтаж конденсационных, уравнительных, разделительных и влагоотделительных сосудов, определяемые по соответствующим расценкам отдела 7 настоящего сборника;

в) подключение электрических и трубных проводок к приборам и регулирующим органам, определяемые по отделу 8 настоящего сборника.

2. Под проточными приборами и датчиками понимаются:

счетчики, ротаметры, датчики электромагнитных индукционных и т.п. расходомеров;

проточные датчики концентратомеров, плотномеров, РН-метров, вискозиметров и т.п.;

датчики для анализа физико-химического вещества;

проточные мембранные разделители;

другие датчики проточного типа.

Группа 250. Приборы для измерения и

регулирования уровня

11-250-1  Реле РМ-51 (ДПЭ-3)      компл.1     0,86  -     -      0,14   1      -

Группа 300. Сужающие устройства расходомеров

Диафрагма камерная на условное давление до

10 мпа, диаметр условного прохода, мм,

до:

11-300-1    125                   компл.7,63  0,78  -     -      6,85   1      -

11-300-2    250                   "     14,8  1,45  0,05  -      13,3   2      -

11-300-3    500                   "     45,6  3,83  0,03  -      41,8   5      -

Диафрагма бескамерная на условное давление до

4 мпа, диаметр условного прохода, мм,

до:

11-300-4    1000                  "     86,8  7,98  0,02  -      78,8   11     -

11-300-5    1600                  "     167   14,6  0,4   0,01   152    21     -

Группа 350. Приборы и средства автоматизации,

монтируемые на технологическом

трубопроводе

Расходомер объемный,

скоростной,

индукционный; ротаметр,

клапан регулирующий;

регулятор давления и

температуры прямого

действия; указатель

протока жидкости;

проточные датчики

концентратомеров и

плотномеров, РН-метров;

наружный диаметр

трубопровода, мм, до:

11-350-1    20                    шт.   0,98  0,73  -     -      0,25   1      -

11-350-2    32                    "     1,37  0,98  -     -      0,39   1      -

11-350-3    50                    "     2,56  2,12  0,01  -      0,44   3      -

11-350-4    80                    "     4,54  2,88  0,01  -      1,66   4      -

11-350-5    120                   "     5,95  4,25  0,03  0,01   1,7    6      -

11-350-6    150                   "     6,72  4,99  0,03  0,01   1,71   7      -

11-350-7    200                   "     8,6   6,72  0,04  0,01   1,88   10     -

11-350-8    250                   "     10,4  7,42  0,04  0,01   2,98   11     -

11-350-9    300                   "     14,4  9,46  0,03  0,01   4,94   14     -

11-350-10   350                   "     15,8  10,4  0,1   0,01   5,4    15     -

11-350-11   400                   "     20,3  14,2  0,07  0,02   6,03   21     -

11-350-12   450                   "     22,7  15,4  0,11  0,02   7,19   23     -

11-350-13   500                   "     27    16,6  0,1   0,02   10,3   24     -

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

материальных ресурсов, не учтенных в расценках

на монтаж оборудования

1. Вентили диаметром до 200 мм с ручным приводом.

2. Соединители трубные (приварные и неприварные).

3. Проводники заземляющие.

4. Разъемы штепсельные, кроме поставляемых в комплекте с оборудованием.

5. Сосуды влагоотделительные, уравнительные, конденсационные, отстойные и разделительные давлением до 16 мпа (160 кгс/кв.см) и массой до 20 кг, за исключением конденсационных сосудов, поставляемых с диафрагмами, и циклонов пылеотделительных, учитываемых как оборудование.

6. Электрокабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей и проводов с разделанными по схеме концами, учитываемых как оборудование.

7. Трубы, рукава, шланги.

8. Фланцы.

9. Щиты, шкафы, пульты, каркасы, изготовленные на строительных площадках и на предприятиях, находящихся на балансе строительно-монтажных организаций (без стоимости аппаратов и приборов, установленных на них).

10. Блок вентилей пневмопитания, пластмассовый.