МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА

БАЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ (ПВР)

РАЗРАБОТАНЫ акционерным обществом "Воронежэлектронпроект" (АО ВЭП) (канд. экон. наук В.П.Антипов - научный руководитель и ответственный исполнитель, канд. экон. наук Н.Г.Азизова, инженеры Т.И.Алексеичева, Г.А.Аленичева, Ю.Д.Гулянский) при участии Центрального научно-исследовательского института экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Госстроя России (канд. техн. наук В.М.Дидковский, канд. экон. наук В.Н.Филиппов).

ПОДГОТОВЛЕНЫ Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России (инженеры Л.Н.Крылов, В.И.Кузнецов, В.А.Степанов).

Показатели на отдельные виды работ предназначены для определения стоимости строительства в текущем уровне цен на стадии разработки рабочей документации. При этом используются данные регистрации цен на применяемые подрядными организациями ресурсы, учитываются природно-климатические и территориальные условия района строительства, а также производственные особенности исполнителей работ. Входящие в разрабатываемую автоматизированную систему 25 сборников ПВР содержат обширную номенклатуру видов работ, позволяющую участникам инвестиционного процесса в условиях рыночных отношений применять и далее разрабатывать с использованием средств вычислительной техники систему сметных норм и цен, отражающую в сметной документации реальные условия деятельности участников строительства.

Предназначены для широкого круга специалистов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации, разработанные во исполнение решения коллегии Минстроя России от 26.02.92 (протокол N 4), предусматривают порядок определения сметной стоимости на стадии разработки рабочей документации с применением показателей на виды работ (ПВР)* по объектам строительства в условиях развития рыночных отношений.

___________

* Показатели на виды работ в дальнейшем именуются "ПВР".

Положения, приведенные в Методических рекомендациях, распространяются на участников инвестиционного процесса независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.2. Рекомендации предназначены для разработки и применения единой для инвесторов в соответствующем регионе и индивидуальной для каждой подрядной организации системы норм и цен, отражающих реальные условия деятельности подрядных организаций, экономико-географические условия строительной площадки, особенности конечной продукции строительного производства.

1.3. В основе разработки ПВР лежит сметно-нормативная база, разработанная в 1990 г. (СНиР-91 и др.) и приведенная в п.4.3 настоящих Методических рекомендаций. При применении ПВР стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом и используются данные о регистрации текущего уровня цен на ресурсы региональных центров по ценообразованию в строительстве или подрядных строительно-монтажных организаций. В составе ПВР учитываются накладные расходы, сметная прибыль и прочие (лимитированные) затраты. Регистрация уровня цен на ресурсы осуществляется в соответствии с "Методическими рекомендациями по регистрации цен в строительстве и представлению отчетов об итогах регистрации цен", разработанными ЦНИИЭУС в феврале 1992 г. По материалам поставки заказчика сведения о ценах формируются по данным заказчика.

1.4. ПВР имеют рекомендательный характер и могут разрабатываться организациями министерств, ведомств и самостоятельными предприятиями. ПВР группируются в сборники по конструктивным элементам, работам и устройствам. Перечень сборников ПВР по объектам строительства общего назначения приведен в прил. 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

1.5. Организации-исполнители при разработке сборников ПВР производят:

подбор базовых таблиц сметных норм и расценок на строительные работы (СНиР-91)*) в порядке, предлагаемом в разд. 5 настоящих Методических рекомендаций;

___________

* Сметные нормы и расценки на строительные работы в дальнейшем именуются "СНиР-91".

расчет ПВР в порядке, предусмотренном в разд. 5 настоящих Методических рекомендаций;

разработку сборников ПВР по конструктивным элементам, видам работ и устройствам с оформлением их в соответствии с требованиями СНиП 1.01.02-83 "Система нормативных документов в строительстве. Порядок разработки и утверждения нормативных документов" и ориентированием на применение ЭВМ.

1.6. Разработанные проекты сборников ПВР проходят экспертизу в ЦНИИЭУС Госстроя России.

Организации-исполнители в соответствии с экспертными заключениями вносят в проекты сборников ПВР необходимые исправления. Откорректированные ПВР брошюруются в сборники, им присваивается соответствующий номер и они в двух экземплярах представляются в Госстрой России.

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СБОРНИКОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

2.1. Сборники ПВР, как правило, содержат техническую часть таблицы показателей на виды работ по унифицированной номенклатуре видов работ, приведенной в прил. 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.2. Техническая часть сборников состоит из разделов: "Общие указания", "Правила исчисления объемов работ" и "Коэффициенты к показателям на отдельные виды работ".

В разделе "Общие указания" следует помещать общие для соответствующего сборника ПВР сведения о назначении и порядке применения показателей. Не рекомендуется помещать в этом разделе информацию, влияющую на величину показателей.

В разделе "Правила исчисления объемов работ" кроме правил могут приводиться, при необходимости, формулы и примеры расчетов. Коэффициенты к ПВР, помещаемые в соответствующем разделе, разрабатываются для учета изменений условий производства работ, технологии, характеристик материалов, строительных машин и т.д. по сравнению с нормативными.

Условия применения коэффициентов должны быть четко определены.

Пункты технической части должны иметь двойную нумерацию, состоящую из номера раздела и порядкового номера внутри раздела. При подготовке дополнений первоначальная нумерация пунктов не изменяется.

2.3. В таблицах ПВР из каждого вида работ выделяется базовый ПВР, который является наиболее характерным для данной работы. Исходя из показателей базовых таблиц ПВР осуществляется определение состава материалов-представителей и ведущих строительных машин, которые затем распространяются на все работы, учтенные в данной таблице ПВР. Базовые таблицы ПВР должны содержать наименование видов работ и затрат, измеритель, количественные показатели и ссылку на таблицы СНиР-91, в которых приведено описание состава работ, а также коды материалов-представителей и материалов по таблицам СНиР-91 с кодами по отраслевому классификатору продукции с указанием их стоимости. Наименование вида работ должно обозначать процесс производства работ (укладка, установка, монтаж, изготовление и т.п.), содержать основные инженерные характеристики и параметры конструктивного элемента и вида работ, по которому разрабатывается ПВР.

По строительным машинам помимо их основных характеристик необходимо приводить отраслевые коды машин. Общая информация, приведенная по каждой позиции сборника ПВР, должна обеспечить полное представление пользователям о калькуляционных статьях прямых затрат по виду работ.

Измеритель ПВР содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст.

Например: показатели на 100 м бетона в деле, нормы на 1 км пути и т.п. Множитель может быть 1, 10, 100 и т.д., причем 1 обычно опускается. Эталонная запись измерителей, применяемых при разработке сборников ПВР, приведена в прил. 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.4. В таблицы сборников ПВР включаются следующие показатели:

затраты труда рабочих-строителей - чел.-ч;

заработная плата рабочих-строителей - руб.;

нормы затрат машинного времени основных строительных машин - маш.-ч.;

заработная плата машинистов - руб.;

показатели затрат на эксплуатацию прочих машин, выполняющих вспомогательные операции в строительном процессе - руб.;

общая стоимость на эксплуатацию машин - руб.;

нормы расхода основных конструкций, изделий и материалов на базовых ПВР - физ.един.

стоимость основных конструкций, изделий и материалов - руб.;

общая стоимость прямых затрат по виду работ в ценах базисного района строительства - руб.;

___________

* Под базисным районом строительства следует понимать Московскую область.

всего заработная плата в составе прямых затрат - руб.;

расходы материалов-представителей - физ.един.;

базисный уровень сметной стоимости

__________

* Под базисным уровнем сметной стоимости следует понимать стоимость для базисного района, выраженную в сметных ценах по состоянию на 01.01.91.

единицы измерения материалов-представителей - руб.

2.5. Наименование и единицы измерения ресурсов в сборниках ПВР должны совпадать с наименованием и единицами измерения аналогичных ресурсов в сборниках СНиР-91.

Не допускается указывать для одного элемента затрат два показателя в виде дроби.

2.6. Каждая строка таблицы сборника ПВР включает показатели по принятому в сборнике варианту выполнения данного вида работ, а таблицы показателей на виды работ сборника в целом объединяют все виды работ, относящиеся к данному конструктивному элементу (устройству) сборника в соответствии с его наименованием, приведенным в приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

Не допускается объединять в одну таблицу ПВР, имеющие разные измерители.

Под таблицами не допускается помещать примечания, содержащие информацию, влияющую на величину показателей.

ПВР кодируются. Код состоит из кода конструктивного элемента (КЭ), кода конструктивного решения, кода вида работ по данному конструктивному решению и кода подвида работ. Например: код 20041-4 означает, что данная работа в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим рекомендациям относится к общестроительным работам зданий и объемных сооружений (коды 1-2), в том числе конкретно к конструктивному элементу "Кровля" (код 20), к работам по устройству непосредственно покрытий кровель (04), цифра 1 отражает вид работ - устройство рулонных кровель и последняя цифра 4 отражает подвид работ - устройство кровель рулонных четырехслойных на битумной мастике с защитным слоем асфальтобетона. При кодировании видов работ допускается оставлять резервы кодов вида работ.

2.7. В сборниках все показатели объединяются в разделы, отражающие возможные конструктивные решения данного КЭ. Например, каркас сборный железобетонный, каркас из металлоконструкций, каркас из деревянных конструкций и т.д.

Каждый раздел должен иметь свой код и наименование. Коды и наименования разделов должны конкретизировать наименование и код сборника в целом, не повторяя его. В некоторых сборниках допускается отсутствие разделов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ

3.1. Для разработки ПВР организации-исполнители составляют технические задания, которые представляют в АО ВЭП или ЦНИИЭУС на согласование.

3.2. В технических заданиях указываются основные цели и задачи разработки ПВР, нормативные источники, этапы работ и сроки выполнения.

Технические задания должны содержать:

наименования сборников ПВР, разрабатываемых данной организацией;

примерный перечень видов работ, на которые будут разрабатываться сборники ПВР, состав информационной базы и используемые для разработки и применения программные средства.

4. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СБОРНИКОВ ПВР

4.1. Разработке сборников ПВР должна предшествовать следующая аналитическая работа:

анализ сметных норм и расценок на строительные работы (СНиР-91) со стоимостными показателями в ценах, введенных в действие с 01.01.91;

составление перечня базовых видов работ для разработки ПВР в ценах базисного района строительства (Московская обл.);

составление перечня таблиц СНиР-91 и расценок на монтаж оборудования, необходимых для разработки ПВР, в ценах базисного района и разработка поправочных коэффициентов к ним для учета конкретных условий строительства;

отбор новых видов работ, предусмотренных проектными решениями, которые к моменту разработки ПВР получили широкое применение и отсутствуют в составе работ по СНиР-91.

4.2. Исходные условия составляются организациями-исполнителями и должны содержать следующие данные:

наименование разделов разрабатываемых ПРВ;

перечень таблиц СНиР-91, используемых для разработки ПВР;

перечень новых конструкций и работ, для которых будут разрабатываться ПВР;

перечень дополнительных материалов-представителей, необходимых для разработки ПВР с обоснованием расширения унифицированной номенклатуры привозных и местных материалов-представителей, приведенных в приложении 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

Исходные условия согласовываются с АО ВЭП или ЦНИИЭУС.

4.3. В составе показателей базисного уровня сборников ПВР учтены действовавшие по состоянию на 1 января 1991 г.:

часовые тарифные ставки для работников строительства;

сметные нормы и расценки на строительные работы (СНиР-91);

сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин;

сметные нормы на материалы, изделия и конструкции;

сметные цены на перевозки грузов для строительства;

расценки на монтаж оборудования;

сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ-91).

Для учета факторов, связанных со становлением рыночных отношений, при разработке сборников ПВР используются:

нормы накладных расходов в строительстве, применяемые в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции (письмо Минстроя России от 30.09.92 N БФ-907/12);

сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений с учетом положений по ним, приведенных в Методических рекомендациях (письмо Минстроя России от 03.11.92 N БФ-925/12);

положения по сметным нормам дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, приведенные в Методических рекомендациях (письмо Минстроя России от 03.11.92 N БФ-925/12).

5. МЕТОДИКА  РАЗРАБОТКИ  И  ПРИМЕНЕНИЯ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА  ВИДЫ  РАБОТ  (ПВР)  ПО  ОБЪЕКТАМ  СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1. ПВР разрабатываются на строительные и монтажные работы, предусмотренные типовыми проектными решениями частей зданий и сооружений, повторно применяемыми экономичными индивидуальными проектами.

5.2. Разработка ПВР осуществляется в виде сборников по отдельным конструктивным элементам, видам работ и устройств объекта (КЭ) с едиными для каждого КЭ единицами измерения, отражающими потребительские свойства объектов строительства, что обеспечивает возможность взаимозаменяемости конструктивных решений при различных вариантах проектных решений.

5.3. В составе КЭ зданий и сооружений выделяются отдельные части конструктивных элементов, устройств, совокупность которых обеспечивает возможность определять показатели КЭ в целом. Выполняемые по отдельным КЭ виды работ должны представлять собой комплексный технологический процесс с одним исполнителем (звено, бригада) и иметь единый размер накладных расходов. По каждому виду работ выделяется преобладающий для данной работы материал-представитель, изменение уровня базисных цен по которому распространяется на все материалы в составе прямых затрат строительно-монтажных работ. Стоимость материалов-представителей в общей стоимости материалов по виду работ в ценах базисного района должна составлять не менее 95%. В тех случаях, когда в составе работ стоимость одного материала-представителя составляет менее 95%, в ПВР может выделяться несколько основных материалов-представителей и один вспомогательный материал-представитель, имеющий минимальный удельный вес стоимости материалов по данному виду работ. Стоимость каждого материала-представителя в общей стоимости материалов в базисных ценах должна составлять не менее 5%, а по вспомогательному материалу - более 5% с учетом "прочих материалов" и материалов, имеющих по данному работ удельный вес в стоимости материалов менее 5%.

В тех случаях, когда удельный вес "прочих материалов" составляет в общей стоимости материалов более 5% (например, в монтажных работах), "прочие материалы" принимаются за материал-представитель и индекс изменения "прочих материалов" в расчетах определяется по средней величине изменения стоимости материалов при их регистрации.

5.4. Составление сметной документации с применением ПВР на КЭ по проектируемым объектам на стадии разработки рабочей документации должна осуществляться в текущих ценах на ресурсы, отслеживаемых и регистрируемых в региональных центрах по ценообразованию в строительстве и в подрядных организациях, ведущих строительство.

5.5. Определение сметной стоимости по видам работ в текущем уровне цен осуществляется с использованием расчетных показателей сборников ПВР в части приведенного расхода материалов-представителей, основной заработной платы рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию строительных машин и заработной платы машинистов. При этом стоимостные показатели сборников ПВР приняты в ценах базисного района. Рекомендуемая номенклатура для расчетов материалов-представителей, сметная стоимость и отпускные цены материалов приведены в приложении 4 к настоящим Методическим рекомендациям. При разработке ПВР стоимость эксплуатации строительных машин и заработной платы машинистов (экипажа) определяется по сборнику сметных цен на эксплуатацию машин при строительстве в условиях базисного района.

Основная заработная плата рабочих и заработная плата машинистов в показателях таблиц сборников ПВР должна включаться без учета районных и других коэффициентов.

5.6. Расчет показателей по каждому сборнику ПВР начинается с подбора необходимых таблиц и сборников сметных норм и расценок на строительные работы (СНиР-91) по всей номенклатуре, относящейся к данному сборнику.

Из каждой таблицы выбирается одна графа, обеспечивающая соответствие материалов-представителей материалам, применяемым для выполнения данной работы. В случае отсутствия в таблице СНиР-91 соответствующего данной работе материала-представителя, необходимо пополнить унифицированную номенклатуру материалов-представителей.

При разработке сборников ПВР стоимость материальных ресурсов по конкретной таблице СНиР-91 определяется путем суммирования произведений норм расхода ресурсов, приведенных в соответствующей графе таблицы СНиР-91, на базисные цены ресурсов, содержащиеся в сборниках сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции.

При расчете показателей таблиц сборников ПВР учитывается стоимость всех материалов, на которые в таблицах СНиР-91 установлены нормы расхода, а также "прочие материалы".

Более детально порядок определения показателей расходов и стоимости строительных материалов, изделий и конструкций изложен в разделе 6, а порядок определения затрат на эксплуатацию машин и заработную плату - соответственно в разделах 7 и 8 настоящих Методических рекомендаций.

Прямые затраты показателей сборника ПВР определяются как сумма стоимостей материальных ресурсов в ценах базисного района, затраты на эксплуатацию машин и заработной платы рабочих-строителей - без районных коэффициентов.

По каждому виду работ в таблице сборника ПВР указывается приведенный расход материалов-представителей, который определяется путем деления суммы стоимости материалов, принятой по табл.СНиР-91, на стоимость единицы измерения материалов-представителей.

5.7. В технической части сборников ПВР помимо "Общих указаний" приводятся "Правила исчисления объемов работ" и "Коэффициенты к показателям сборника".

В разделе "Правила исчисления объемов работ" следует помещать правила из соответствующих сборников СНиР-91, на основании которых выполнялась разработка сборников ПВР, а также правила, необходимые для учета особенностей применения ПВР.

Наименование вида работ должно обозначать процесс производства работ и формироваться из нескольких видов работ, указанных в одной таблице СНиР-91. В наименовании вида работ приводится информация, общая для многих показателей (например, "Устройство монолитных железобетонных фундаментов").

В следующих графах таблицы приводятся инженерные характеристики и шифр таблицы СНиР-91 для всех видов работ, охватываемых этим показателем, с информацией по инженерным характеристикам и параметрам вида работ, влияющим на размер показателей. Последовательное соединение наименований показателей и информации, приведенной в последующих графах таблицы, при прочтении должно давать законченное и грамматически правильное наименование показателей, (например, "Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом от 3 до 5 м"). При этом базовые показатели на виды работ рекомендуется указывать в первой графе таблицы сборника.

5.8. В составе сборников ПВР стоимость определяется в рублях.

Применение сборников ПВР для расчета стоимости по проектируемым объектам осуществляется в такой последовательности:

5.8.1. На основании исходных данных подрядных организаций определяются стоимости материалов-представителей по форме N 1-исх (см. прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям).

5.8.2. По сметным нормам и расценкам на эксплуатацию строительных машин и перечню используемых для разработки сборников ПВР машин применяются базисные цены на показатели затрат на эксплуатацию строительных машин с учетом используемых машин по проекту организации строительства. По исходным данным подрядных организаций в форму N 2-исх (см. прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям) вводятся показатели затрат на эксплуатацию строительных машин и заработная плата машинистов за маш.-ч.

5.8.3. С использованием сборника ПВР, показателей цен на материалы-представители и затрат на эксплуатацию строительных машин, определяемых соответственно по формам N 1-исх и N 2-исх, а также с учетом проектных решений осуществляется составление локальных смет на стадии разработки рабочей документации по форме N 4-в (см. прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям).

Стоимость материалов для проектируемого объекта определяется умножением приведенного расхода материалов-представителей на стоимость единицы измерения материала-представителя по текущим ценам для данной стройки.

Привязка затрат на эксплуатацию строительных машин и определение затрат на заработную плату машинистов по проектируемым объектам производится умножением количества маш.-ч. машин, используемых для выполнения работ, на стоимость маш.-ч. машин в текущем уровне цен, приведенных в форме N 2-исх.

Определение основной заработной платы рабочих-строителей в составе прямых затрат на виды работ осуществляется умножением заработной платы, принятой по соответствующей графе таблицы ПВР, на объем работ, принятый по рабочим чертежам, и на коэффициент перехода от базисного уровня сметной величины зарплаты в прямых затратах к фактическому уровню оплаты труда рабочих, занятых на строительстве (т.е. в соответствии с порядком, приведенным в п.8.3 настоящих Методических рекомендаций).

Кроме основной заработной платы по каждой позиции сметы приводятся затраты труда в чел.-ч.

Сметная стоимость на виды работ определяется начислением к прямым затратам накладных расходов и сметной прибыли, которые рассчитываются от суммы заработной платы рабочих-строителей и машинистов по нормам на виды работ, т.е. в соответствии с Методическими рекомендациями (письма Минстроя России от 30.10.92 N БФ-907/12 и N БФ-906/12).

5.8.4. По номенклатуре сборников ПВР в составе каждой сметы должны быть сгруппированы отдельные виды подрядных работ в разделы и по конструктивным элементам. Порядок расположения работ в сметах и их группировка в разделы должны соответствовать технологической последовательности производства работ и специализации строительно-монтажных организаций, представляемых генподрядчиком в составе исходных данных на разработку проектно-сметной документации.

По каждому разделу сметы и по объекту в целом на основании локальных смет составляется Ведомость потребности в материалах и расчет стоимости материалов по объекту и разделам сметы по форме N 4-мат, приведенной в прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям. На основании расчетов по данной ведомости определяется расход материалов в натуральном выражении по номенклатуре, используемой при разработке СНиР-91, и стоимость материалов-представителей в текущем уровне цен.

5.8.5. Аналогично ведомости материалов, т.е. по разделам сметы и по объекту в целом, составляется Ведомость потребности строительных материалов и расчет затрат на эксплуатацию этих машин по объекту и разделам сметы по форме N 4-мех, приведенной в прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.8.6. На основании локальных смет и указанных ведомостей потребности в материалах и строительных машинах по каждому объекту стройки составляется Сводка объемов и стоимости подрядных работ по форме N 3-св, приведенной в прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям.

Данная сводка содержит инженерные характеристики и параметры конструктивных элементов и устройств объектов, объемы работ и приведенный расход материалов-представителей по основным конструктивным решениям КЭ, прямые затраты (с суммированием стоимости материалов, основной заработной платы, стоимости эксплуатации строительных машин), сметную стоимость с учетом накладных расходов и сметной прибыли по каждому КЭ и выделенным в их составе конструктивным решениям. В тех случаях, когда на объекте работает несколько генподрядных или субподрядных организаций, в сводке объемов и стоимости работ выделяются показатели для каждой такой организации. Сводка может быть также использована для определения сметной стоимости на начальных этапах проектирования при строительстве аналогичных объектов в любых других районах страны с применением приведенных к базисному уровню цен, расхода материалов-представителей, а также затрат по эксплуатации строительных машин и заработной плате.

5.8.7. Заключительным этапом на стадии разработки рабочей документации является составление объектных смет по форме N 3-в, приведенной в прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям. В объектную смету включаются показатели сметной стоимости по каждому исполнителю, а также сметная стоимость работ, выполняемых заказчиком.

При приобретении подрядчиком на договорной основе оборудования, в объектную смету для соответствующего подрядчика включается стоимость оборудования, а при строительстве "под ключ" - также и стоимость пусконаладочных и других работ (проектно-изыскательские, другие подрядные работы).

Стоимость приобретения оборудования на стадии разработки рабочей документации определяется по исходным данным заказчика оборудования на основании заключения договоров с заводами-изготовителями по итогам спецификаций по каждой части проектных материалов. В случаях отсутствия договоров на приобретение оборудования с заводом-изготовителем стоимость оборудования в спецификациях учитывается в базисном уровне цен, а в сметной документации общая стоимость приобретения оборудования по частям проектных материалов увеличивается на индекс цен на машины и оборудование по отрасли-заказчику в соответствии с результатами регистрации уровня цен на период составления сметной документации.

5.8.8. После составления смет на стадии разработки рабочей документации проектная организация, заказчик и подрядчик осуществляют анализ разработанной проектно-сметной документации с целью решения следующих задач:

проверки соответствия проектного решения, принятого на стадии разработки рабочей документации, решению в составе утвержденного проекта, на основании которого определялась свободная (договорная) цена на строительную продукцию по объекту;

определения экономии от совершенствования проектных решений на стадии разработки рабочей документации;

уточнения генподрядчиком стоимости работ, выполняемых субподрядными организациями;

планирования деятельности участков старших производителей работ, мастеров, а также бригад рабочих без учета экономии от совершенствования проектных решений;

планирования хозрасчетной деятельности подрядной организации с уточнением исходных данных по плановым калькуляциям стоимости отдельных видов работ.

В тех случаях, когда заказчик по результатам анализа проектных решений принимает предложения подрядчика по увеличению мощности объекта или предприятия, необходимо уточнение сметной стоимости стройки и свободной (договорной) цены на строительную продукцию на основе удельных затрат на принятую единицу мощности по проекту на строительство данного объекта (предприятия).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДА И СТОИМОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

6.1. Потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях на принятый измеритель в сборниках ПВР должна определяться по нормам расхода материалов в строительстве в соответствии с таблицами сборников СНиР-91 и может быть откорректирована по производственным нормам расхода материалов конкретной подрядной организации с использованием исходных данных, предусмотренных сборниками ПВР.

В случае необходимости, при отсутствии в сборниках ПВР отдельных видов работ, нормы расхода строительных материалов и других материальных ресурсов определяются расчетно-аналитическим методом по рабочим чертежам соответствующих конструкций с учетом минимальных, практически неустранимых потерь и отходов.

6.2. Сметная стоимость материалов при разработке сборников ПВР определяется с использованием сборников СНиР-91 в ценах базисного района в порядке, установленном в п.5.5 настоящих Методических рекомендаций. Сметная стоимость материалов при составлении локальных смет определяется исходя из приведенного расхода материалов-представителей по сборникам ПВР и сметных цен на материалы-представители, принимаемым по исходным данным подрядной организации для каждой конкретной стройки.

| Расстояние перевозки , км | Стоимость перевозки 1 т грузов автомобильным транспортом в базисном уровне цен, руб., при классе грузов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-12 | 0,27+0,11 | 0,35+0,13 | 0,45+0,18 | 0,6+0,24 |
| 13-24 | 1,59+0,07(-12) | 1,96+0,09(-12) | 2,62+0,12(-12) | 3,49+0,16(-12) |
| 25-50 | 2,43+0,06(-24) | 3,04+0,08(-24) | 4,05+0,10(-24) | 5,4+0,14(-24) |
| 51-200 | 4,03+0,05(-50) | 5,04+0,06(-50) | 6,72+0,08(-50) | 8,98+0,11(-50) |
| Св. 200 км (на каждый 1 км добавлять) | 0,047 | 0,059 | 0,078 | 0,104 |

Расчет стоимости автомобильных перевозок производят по формулам, указанным в таблице настоящего раздела с умножением на текущий коэффициент к автомобильным тарифам, действовавшим в районе строительства по состоянию на 1 января 1991 г.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН

7.1. При разработке сборников ПВР затраты машинного времени на выполнение данного вида работ определяются непосредственно по таблицам сборника СНиР-91.

7.2. Сметные затраты по эксплуатации строительных машин при разработке сметной документации на стадии разработки рабочих чертежей определяются на основании состава машин по проекту организации строительства, согласованного подрядчиком.

Исходные данные с ценами на эксплуатацию строительных машин по форме 2-исх, приведенной в прил. 5 к настоящим Методическим рекомендациям, представляет подрядная организация.

Стоимость эксплуатации строительных машин определяется, как правило, трестами (управлениями) механизации или организацией, на балансе которой числится данная техника, на основе фактической себестоимости и нормативной прибыли.

Индекс изменения стоимости "прочих машин" в текущем уровне принимается по среднему индексу изменения затрат на эксплуатацию строительных машин для подрядной организации.

7.3. Корректировка затрат машинного времени на выполнение данного вида работ и затрат на эксплуатацию строительных машин в стоимостном выражении для условий конкретной стройки с использованием данных проекта организации строительства осуществляется в следующем порядке.

7.3.1. Исходя их данных по отдельным видам работ сметы, на основании ПВР принимаются основные строительные машины, производительность которых определяют темпы производства работ (землеройные, подъемно-транспортные, дорожные и др.) отдельно по подземной и наземной части зданий и сооружений и разделам сметы.

7.3.2. По каждому конструктивному элементу проводится сопоставление состава строительных машин, предусмотренных сборником ПВР и проектом организации строительства.

7.3.3. Исходя из требований разрабатываемого проекта по грузоподъемности основной машины, необходимой для выполнения работ, по устройству несущих и ограждающих конструкций здания (сооружения) в локальной смете производится корректировка стоимости машино-смен подъемно-транспортных машин без изменения их количества.

По остальным видам машин, применяемым на стройке, исходя из производительности и фактической стоимости маш.-ч корректировка затрат на эксплуатацию строительных машин производится с использованием коэффициентов, приведенных в сборниках ПВР по всей номенклатуре машин, предусмотренных в СНиР-91. В особых случаях, по согласованию с заказчиком, количество машино-смен может также корректироваться при представлении исходных данных по производственным нормам подрядных организаций.

7.3.4. Результаты расчетов затрат на эксплуатацию строительных машин и заработной платы машинистов в локальной смете заносятся в форму N 4-мех (см. прил.5 к настоящим Методическим рекомендациям).

Данные результаты расчетов в случае изменения уровня цен на эксплуатацию строительных машин позволят рассчитать дополнительные затраты подрядной организации, не корректируя основную смету.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

8.1. При разработке сборников ПВР затраты на заработную плату рабочих определяются по базисному району с районным коэффициентом, равным 1, и исчисленным по действующим на 01.01.91 тарифным ставкам.

Часовые тарифные ставки рабочих-строителей, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на работах с нормальными условиями труда), учитываемые в показателях сборников ПВР:

|  |  |  | 59 |  | коп. |  | при |  | разряде | рабочих-строителей | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 | " |  | " |  | " |  | " |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 70 | " |  | " |  | " |  | " |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 79 | " |  | " |  | " |  | " |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 91 | " |  | " |  | " |  | " |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 106 | " |  | " |  | " |  | " |  |  |  | 6 |  |  |  |

Часовые тарифные ставки рабочих с тяжелыми и вредными условиями труда повышаются до 12%, а на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24%.

Для отдельных профессий рабочих 6-го разряда, занятых управлением мощными и особо сложными строительными машинами, их ремонтом и обслуживанием, учитываются часовые тарифные ставки в размере до 140 коп.

8.2. Стоимость оплаты труда при разработке сборников ПВР принята из таблиц СНиР-91 и учитывает:

заработную плату рабочих, занятых непосредственно на выполнении данного вида работ;

заработную плату рабочих, занятых на эксплуатации строительных машин.

Определение накладных расходов, дифференцированных по видам работ, производится в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции (письмо Минстроя России от 30.10.92 N БФ-907/12).

Величина сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими рекомендациями по определению величины сметной прибыли при формировании свободных цен на строительную продукцию (письмо Минстроя России от 30.10.92 N БФ 906/12), т.е. в размере 50% от фактической величины средств на оплату труда рабочих строителей и механизаторов или 12% к сметной себестоимости работ с учетом дополнительной заработной платы рабочих в размере 15% от суммарной сметной величины основной заработной платы рабочих-строителей основного производства и механизаторов.

8.3. Фактическая величина оплаты труда рабочих исчисляется умножением суммы базисных величин основной заработной платы рабочих-строителей и зарплаты механизаторов, определяемой с применением ПВР, на коэффициенты перехода от базисной сметной величины зарплаты, учтенной в прямых затратах, к фактическому уровню оплаты труда рабочих, занятых на подрядных работах.

Для определения фактического уровня оплаты труда на одного работника в строительстве рекомендуется с 1993 г. использовать данные статистического отчета по форме N 3-Т (годовая) или отчетность по форме N 1-ТВ о средней величине оплаты труда одного рабочего, занятого на подрядных работах. При этом для определения стоимости одного чел.-ч оплаты труда в расчетах принимается среднемесячная норма рабочего времени - 169,2 ч, учитывающая переход на 40-часовую рабочую неделю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРНИКОВ ПВР

ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Земляные работы

2. Фундаменты

13. Каркас

14. Междуэтажные перекрытия и покрытия

15. Лестницы, козырьки входов, крыльца

16. Стены наружные и внутренние

18. Заполнение оконных проемов

19. Двери и ворота

20. Кровли

21. Зенитные и аэрационные фонари

22. Перегородки

23. Полы

24. Проходные и непроходные подвесные и подшивные потолки

25. Внутренние отделочные работы

26. Наружные отделочные работы

28. Особостроительные и прочие строительные работы

29. Отопление - внутренние устройства

30. Вентиляция и кондиционирование воздуха

32. Водопровод и канализация - внутренние устройства

33. Электроосвещение, силовое электрооборудование

37. Трубопроводы внутренние

40. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

50. Водопровод - наружные сети

60. Канализация - наружные сети

70. Внешние сети электроснабжения

80. Автомобильные дороги

90. Работы по благоустройству территории, подготовительные работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УНИФИЦИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВИДОВ РАБОТ

| Код вида работ | Конструктивные элементы вида работ | Код материала- представителя |
| --- | --- | --- |
| 100000 | ЗДАНИЯ |  |
| 1000 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, М ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ |  |
| 1011 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы, 1000 м |  |
| 1012 | Разработка грунта бульдозером, 1000 м | 299 |
| 1013 | Обратная засыпка грунта бульдозером, 1000 м |  |
| 1021 | Разработка грунта вручную, 100 м |  |
| 1022 | Обратная засыпка грунта вручную, 100 м |  |
| 1023 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 100 м |  |
| 1031 | Транспорт грунта на расстояние 2 км, 100 м |  |
| 1041 | Крепление стенок инвентарными щитами крепления, м | 214, 215 |
| 1051 | Устройство подстилающих слоев и оснований из песка, м | 6 |
| 1052 | То же, из гравия, м | 5 |
| 1053 | То же, из щебня, м | 4 |
| 1054 | Уплотнение грунтовых оснований, 1000 м | 9 |
| 1061 | Водоотлив, 100 м мокрого грунта |  |
| 1071 | Устройство и разборка колейнных дорог из сборных железобетонных плит, м | 39 |
| 2000 | ФУНДАМЕНТЫ, М ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ |  |
| 2010 | Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, 100 м | 9, 201, 215 |
| 2020 | Устройство бутобетонных фундаментов, 100 м | 9, 7, 215 |
| 2030 | Укладка сборных бетонных блоков, 100 м | 14 |
| 2040 | Установка сборных железобетонных блоков и плит фундаментов, 100 м | 20 |
| 2051 | Погружение железобетонных свай, м | 20 |
| 2052 | Устройство буронабивных свай, м | 9, 201 |
| 2060 | Укладка фундаментных балок, 100 м | 25 |
| 2070 | Установка анкерных болтов и закладных деталей, т | 201 |
| 2081 | Устройство обмазочной гидроизоляции, 100 м | 222 |
| 2082 | Устройство оклеечной гидроизоляции, 100 м | 233, 222, 12 |
| 2083 | Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементной с жидким стеклом, 100 м | 12 |
| 13000 | КАРКАС, М В ПРОЕКТНЫХ ОСЯХ |  |
| 13011 | Установка железобетонных колонн, стоек, рам, м | 23 |
| 13012 | Установка балок, прогонов, ригелей, м | 25 |
| 13013 | Установка подкрановых балок, м | 28 |
| 13014 | Установка стропильных железобетонных ферм, м | 27 |
| 13015 | Установка крепежных элементов, т | 263 |
| 13021 | Монтаж металлоконструкций колонн, балок, прогонов, стропильных и подстропильных ферм, т | 264 |
| 13022 | Монтаж металлоконструкций подвесных и подкрановых путей, т | 263 |
| 13023 | Антикоррозионная защита металлоконструкций, 100 м | 224 |
| 13031 | Установка деревянных конструкций каркасов, балок, арок, ферм, м | 215 |
| 13041 | Возведение каркасов из монолитного железобетона, 100 м | 9, 201, 215 |
| 14000 | МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ, М В ПРОЕКТНЫХ ОСЯХ |  |
| 14011 | Укладка панелей, оболочек и плит ребристых, 100 м | 29 |
| 14012 | Укладка плит многопустотных, 100 м | 30 |
| 14013 | Укладка плит плоских, 100 м | 29 |
| 14021 | Возведение монолитных железобетонных покрытий и перекрытий, 100 м | 9, 201, 215 |
| 14031 | Монтаж металлоконструкций перекрытий и покрытий, т | 263 |
| 14041 | Сборка деревянных конструкций перекрытий и покрытий, м | 215 |
| 14051 | Устройство покрытий из асбестоцементных листов по готовому основанию, 100 м | 235 |
| 15000 | ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ, БАЛКОНОВ, КРЫЛЬЦА, М ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ |  |
| 15011 | Установка железобетонных лестничных, маршей и площадок, 10 м горизонтальной проекции | 36 |
| 15021 | Устройство деревянных лестниц, площадок, крылец, м горизонтальной проекции | 215 |
| 15031 | Установка металлических ограждений, 100 м ограждений | 215, 264 |
| 15041 | Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, козырьков, т | 264 |
| 16000 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ, М |  |
| 16011 | Установка стеновых панелей из легкого бетона, 100 м | 32 |
| 16012 | То же, из тяжелого бетона, 100 м | 32 |
| 16013 | Установка железобетонных перемычек, м | 25 |
| 16015 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей, 100 м | 208 |
| 16016 | Установка стеновых панелей из легкого бетона в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, 100 м | 33 |
| 16017 | То же, из тяжелого бетона в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, 100 м | 33 |
| 16018 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, 100 м | 208 |
| 16021 | Монтаж навесных многослойных панелей с эффективным утеплителем, м | 202 |
| 16022 | Монтаж стальных конструкций многослойных, облегченных, 100 м | 202 |
| 16023 | Установка навесных панелей из асбестоцементных листов с эффективным утеплителем, 100 м | 202 |
| 16031 | Кладка стен из легкобетонных блоков, м | 16 |
| 16041 | Кладка стен из керамического кирпича, м | 1, 12 |
| 16042 | То же, из силикатного кирпича, м | 2, 12 |
| 16051 | Устройство стен из деревянных щитовых конструкций, 100 м | 215 |
| 16052 | Устройство наружных стен из бревен, 100 м | 214 |
| 16061 | Устройство монолитных железобетонных и бетонных стен, 100 м | 9, 201, 215 |
| 16071 | Установка лесов для строительных работ, 100 м | 243, 215 |
| 17000 | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, М |  |
| 17011 | Установка сборных железобетонных панелей внутренних стен, 100 м | 37 |
| 17012 | Установка железобетонных конструкций шахт лифтов, шт. | 37 |
| 17013 | Установка санитарно-технических кабин, шт. | 37 |
| 17014 | Установка коробчатых блоков для мусоропроводов, м | 37 |
| 18000 | ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ, М |  |
| 18011 | Заполнение проемов деревянными оконными блоками с установкой подоконных досок промышленных зданий, 100 м | 216 |
| 18012 | Заполнение деревянными оконными блоками проемов жилых и общественных зданий, 100 м | 206 |
| 18021 | Монтаж стальных оконных блоков, т | 265 |
| 18031 | Монтаж алюминиевых конструкций оконных блоков, дверей и ворот, т | 269 |
| 18041 | Остекление стеклом оконным, 100 м | 236 |
| 18042 | Остекление стеклом профильным, 100 м | 237 |
| 19000 | ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ВОРОТ, М |  |
| 19011 | Установка деревянных блоков, 100 м | 217 |
| 19012 | Установка деревянных конструкций ворот, 100 м | 217, 263 |
| 19021 | Монтаж стальных конструкций дверей и ворот, т | 263 |
| 19031 | Остекление дверных полотен витринным стеклом, 100 м | 238 |
| 19032 | Остекление дверных полотен оконным стеклом, 100 м | 236 |
| 20000 | КРОВЛИ, М |  |
| 20011 | Установка деревянных конструкций стропил, м | 215 |
| 20021 | Устройство теплоизоляции кровель плитами теплоизоляционными, 100 м | 232, 208 |
| 20022 | То же, минераловатными, 100 м | 231, 208 |
| 20023 | Устройство теплоизоляции изделиями из ячеистого бетона, плитами из легкого бетона, 100 м | 16 |
| 20024 | Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м | 3 |
| 20031 | Устройство цементных стяжек, 100 м | 12, 6 |
| 20032 | Устройство асфальтобетонных стяжек, 100 м | 8 |
| 20041 | Устройство рулонных кровель, 100 м | 233, 208 |
| 20042 | Устройство покрытий асбестоцементными листами обыкновенного профиля, 100 м | 234, 215, 204 |
| 20043 | То же, усиленного профиля, 100 м | 235, 204, 208 |
| 20044 | Устройство покрытий из профилированного настила, 100 м | 205 |
| 20051 | Монтаж металлоконструкций ограждений, лазов, люков 100 м | 263 |
| 21000 | ЗЕНИТНЫЕ И АЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ, МГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ |  |
| 21011 | Монтаж металлоконструкций фонарей, т | 263 |
| 21021 | Остекление фонарей оконным стеклом, 100 м | 236 |
| 21022 | Остекление фонарей профильным и армированным стеклом, 100 м | 237 |
| 21031 | Теплоизоляция фонарей, 100 м периметра | 231, 233 |
| 22000 | ПЕРЕГОРОДКИ, М |  |
| 22011 | Устройство перегородок из керамического кирпича и камней, 100 м | 1 |
| 22012 | Устройство перегородок из силикатного кирпича, 100 м | 2, 12 |
| 22013 | Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок, т | 263 |
| 22021 | Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций перегородок, 100 м | 9, 201, 215 |
| 22031 | Установка сборных железобетонных панелей, перегородок, 100 м | 37 |
| 22032 | Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит, 100 м | 15 |
| 22041 | Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты, 100 м | 237 |
| 22042 | То же, оконным стеклом, 100 м | 236 |
| 22043 | Устройство перегородок из стеклоблоков, 100 м | 237 |
| 22051 | То же, из асбестоцементных листов и экструзионных панелей, 100 м | 234 |
| 22061 | Устройство деревянных перегородок, 100 м | 215 |
| 22071 | Установка гипсобетонных панелей, перегородок, 100 м | 19 |
| 22081 | Установка защитных стальных сеток, м | 263 |
| 22091 | Установка перегородок из алюминиевых конструкций, м | 269, 236 |
| 23000 | ПОЛЫ, М |  |
| 23011 | Уплотнение грунта щебнем, 100 м | 4 |
| 23012 | Гидроизоляция полов рубероидом, 100 м | 233 |
| 23013 | Пропитка оснований битумом, 100 м | 222 |
| 23014 | Укладка лаг, 100 м | 1, 215 |
| 23021 | Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, 100 м | 3 |
| 23022 | Устройство подстилающих слоев из легкого бетона, 100 м | 9, 6 |
| 23023 | Устройство бетонной подготовки, 100 м | 9, 6 |
| 23024 | Устройство оснований из древесно-стружечных плит, 100 м | 230 |
| 23031 | Устройство полов из досок, 100 м | 218 |
| 23032 | Устройство паркетных полов, 100 м | 219 |
| 23033 | Устройство полов из плит древесно-волокнистых, 100 м | 229, 222 |
| 23034 | Устройство покрытий из торцовой шашки, 100 м | 215, 222 |
| 23041 | Устройство бетонных полов, 100 м | 9, 6 |
| 23042 | Устройство цементных полов, 100 м | 12, 6 |
| 23043 | Устройство металлоцементных полов, 100 м | 12 |
| 23051 | Устройство полов из керамических плиток, 100 м | 227, 6 |
| 23052 | Покрытие полов кислотоупорными плитками, 100 м | 227, 208 |
| 23053 | Устройство полов из бетонных и мозаичных плит, 100 м | 17, 12 |
| 23061 | То же, из линолеума и полимерных плиточных материалов, 100 м | 220 |
| 23071 | Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки, 100 м | 7 |
| 23081 | Устройство покрытий из чугунных и стальных штампованных плит, 100 м | 264, 9, 6 |
| 23091 | Устройство полов бесшовных, полиэфирных, полимерцементных, поливинилацетатных, 100 м | 208, 213 |
| 23101 | Устройство асфальтобетонных полов, 100 м | 8 |
| 24000 | ПРОХОДНЫЕ И НЕПРОХОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ, 100 М |  |
| 24011 | Монтаж металлоконструкций подвесных и подшивных потолков, т | 263 |
| 24021 | Устройство подшивных потолков из акустических плит, 100 м | 51 |
| 24031 | Устройство подвесных потолков из алюминиевых конструкций, 100 м | 270 |
| 24051 | Подшивка потолков асбестоцементными листами, 100 м | 234 |
| 24052 | То же, гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами, 100 м | 51 |
| 25000 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 100 М |  |
| 25011 | Штукатурка поверхностей, 100 м | 12 |
| 25021 | Облицовка поверхностей керамическими плитками, 100 м | 228 |
| 25031 | То же, гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами, листами, 100 м | 51 |
| 25041 | То же, древесно-волокнистыми плитами, 100 м | 229 |
| 25042 | То же, древесно-стружечными плитами с декоративной отделкой, 100 м | 230 |
| 25043 | Обшивка поверхностей досками, 100 м | 215 |
| 25051 | То же, акустическими плитами, 100 м | 231 |
| 25061 | Изоляция поверхностей теплоизоляционными плитами и блоками, 100 м | 232 |
| 25062 | Теплоизоляция поверхностей минераловатными плитами, 100 м | 231 |
| 25063 | То же, минеральной ватой, 100 м | 221 |
| 25071 | Обивка поверхностей кровельной сталью, 100 м | 204 |
| 25072 | Экранирование помещений стальными листами и сеткой, 100 м | 204 |
| 25081 | Окраска поверхностей красками, 100 м | 224 |
| 25082 | То же, лаками, 100 м | 223 |
| 25083 | То же, масляными красками, 100 м | 225 |
| 25084 | Антикоррозионная защита бетонных оштукатуренных поверхностей, 100 м | 223 |
| 26000 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА, М |  |
| 26011 | Штукатурка по камню и бетону поверхностей фасадов, 100 м | 12 |
| 26021 | Наружная облицовка искусственными плитами, 100 м | 228 |
| 26031 | Окраска фасадов, 100 м | 224 |
| 26041 | Обделки на фасадах, 100 м фасада | 204 |
| 27000 | НЕУЧТЕННЫЕ РАБОТЫ |  |
| 28000 | ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ |  |
| 28011 | Устройство конструкций из монолитного бетона, железобетона, опор, подливка фундаментов, 100 м | 9, 201, 215 |
| 28012 | Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей, 100 м | 9, 201, 215 |
| 28021 | Установка сборных железобетонных подпольных каналов, 100 м | 39 |
| 28022 | Перекрытие каналов плитами, 100 м | 39 |
| 28031 | Кирпичная кладка каналов, приямков, 100 м | 1, 12 |
| 28032 | Кладка, обмуровка и футеровка поверхностей огнеупорными изделиями или кирпичом керамическим, м | 1, 12 |
| 28041 | Перекрытие каналов рифленой сталью, 10 м | 204 |
| 28042 | Монтаж металлоконструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов рам, конструкций печей, труб, т | 263 |
| 28051 | Устройство монолитных бетонных и железобетонных подпорных стен, 100 м | 9, 201, 215 |
| 29000 | ОТОПЛЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА, 1 кВт ПРИБОРОВ |  |
| 29011 | Прокладка трубопроводов из труб стальных электросварных, 100 м | 241 |
| 29012 | То же, из стальных бесшовных и сварных труб, 100 м | 242 |
| 29013 | То же, из труб стальных водогазопроводных, 100 м | 243 |
| 29014 | Установка гребенок, грязевиков и запорной арматуры, шт. | 260 |
| 29021 | Установка радиаторов и конвекторов отопительных, труб чугунных отопительных ребристых, 1 кВт | 250 |
| 29022 | Установка водоподогревателей, циклонов, воздухонагревателей, комплект, | 299 |
| 29023 | Стоимость нагревательных установок, руб. | 261 |
| 29024 | Установка отопительных водогрейных котлов и пароводогрейных котлов, чугунных секционных паровых котлов, 1 кВт | 250 |
| 29025 | Установка центробежных насосов, комплект | 299 |
| 29026 | Стоимость насосов, руб. | 241 |
| 29031 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями, 10 м | 232 |
| 29032 | То же, минераловатными изделиями, 10 м | 231 |
| 29033 | Изоляция поверхности трубопроводов оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов, 10 м | 221 |
| 29041 | Покрытие поверхности изоляции ткаными и листовыми материалами, 10 м | 233 |
| 29042 | То же, теплоизоляционными мастиками, м | 208 |
| 29043 | Оштукатуривание поверхности изоляции раствором с устройством каркаса, м | 12 |
| 30000 | ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, МПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ |  |
| 30011 | Монтаж воздуховодов из стальных конструкций, м | 268 |
| 30012 | То же, из алюминиевых конструкций, м | 268 |
| 30021 | Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов, комплект | 299 |
| 30022 | Стоимость вентиляторов и вентиляционных агрегатов, руб. | 245 |
| 30023 | Монтаж скрубберов, циклонов, камер, приточных заслонок с электроприводом, доводчиков эжекторных, комплект | 299 |
| 30024 | Стоимость скрубберов, циклонов, камер, приточных заслонок с электроприводом, доводчиков эжекторных, руб. | 261 |
| 30031 | Изоляция воздуховодов штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями, м | 232 |
| 30032 | То же, минераловатными изделиями, м | 231 |
| 30033 | Изоляция поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов, м | 221 |
| 30041 | Покрытие поверхности изоляции воздуховодов ткаными и листовыми материалами, м | 223 |
| 30042 | То же, теплоизоляционными мастиками с устройством каркаса, м | 208 |
| 31000 | ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД M/Ч РАСХОДА ВОДЫ |  |
| 31011 | Монтаж водомерных узлов поддонов, баков и т.д., комплект | 263 |
| 31021 | Установка умывальников, комплект | 246 |
| 31022 | Установка моек и раковин стальных и чугунных, питьевых фонтанчиков, комплект | 249 |
| 31023 | Установка полотенцесушителей, комплект | 241 |
| 32000 | ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, М/Ч СТОКОВ |  |
| 32011 | Прокладка трубопроводов из чугунных труб, 100 м | 240 |
| 32012 | Прокладка труб керамических канализационных, 100 м | 239 |
| 32013 | То же, асбестоцементных, 100 м | 244 |
| 32014 | Прокладка пластмассовых труб, 100 м | 209 |
| 32021 | Установка ванн, комплект | 248 |
| 32023 | Установка смесителей, комплект | 260 |
| 32031 | Установка унитазов со смывными бачками и сливов больничных, биде, писсуаров настенных и напольных, комплект | 247 |
| 33000 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, М ПЛОЩАДИ ОСВЕЩЕНИЯ |  |
| 33011 | Монтаж проводов установочных, км | 299 |
| 33012 | Стоимость проводов, руб. | 253 |
| 33021 | Монтаж кабелей, км | 299 |
| 33022 | Стоимость кабелей, руб. | 257 |
| 33031 | Монтаж электроустановочных изделий (рубильники, выключатели, переключатели), шт. | 299 |
| 33032 | Стоимость электроустановочных изделий, руб. | 256 |
| 33041 | Монтаж электроконструкций, шт. | 299 |
| 33042 | Стоимость электроконструкций, руб. | 258 |
| 33051 | Прокладка труб стальных, м | 299 |
| 33052 | Стоимость труб, руб. | 241 |
| 33061 | Установка светильников с люминесцентными лампами, шт. | 299 |
| 33062 | Стоимость светильников с люминесцентными лампами, руб. | 254 |
| 33063 | Установка светильников с лампами накаливания, шт. | 299 |
| 33064 | Стоимость светильников с лампами накаливания, руб. | 255 |
| 34000 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 1 кВт УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ |  |
| 35000 | СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ, 1 ПРИБОР |  |
| 36000 | КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (КИПиА, АСУ) |  |
| 37000 | ВНУТРЕННИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, Т |  |
| 37011 | Монтаж трубных узлов с фасонными деталями, стальных горячекатаных, т | 242 |
| 37012 | То же, стальных электросварных, т | 241 |
| 37013 | То же, стальных водогазопроводных, м | 299 |
| 37014 | Стоимость водогазопроводных труб, руб. | 243 |
| 37015 | Монтаж трубных узлов с фасонными деталями из |  |
|  | неметаллических труб, м | 299 |
| 37016 | Стоимость неметаллических труб, руб. | 244 |
| 37017 | Монтаж арматуры общего назначения, шт. | 299 |
| 37018 | Стоимость арматуры, руб. | 260 |
| 37101 | Антикоррозионная защита трубопроводов, 100 м | 222 |
| 38000 | МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, % СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | 273 |
| 39000 | МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, % СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | 273 |
| 200000 | ОБЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ЕДИНИЦА МОЩНОСТИ |  |
| 400000 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ, М ТРАССЫ |  |
| 401001 | Устройство каналов из сборных железобетонных элементов, 100 м | 39 |
| 401002 | Устройство тоннелей из сборных железобетонных элементов, 100 м | 39 |
| 401003 | Устройство углов поворота, 100 м | 39 |
| 401004 | Устройство компенсаторных ниш, 100 м | 39 |
| 401005 | Устройство теплофикационных камер, 100 м | 14, 39, 9 |
| 401006 | Устройство неподвижных щитовых опор, 100 м | 9, 39 |
| 402001 | Установка сборных железобетонных конструкций эстакад, 100 м | 23 |
| 403001 | Монтаж металлоконструкций эстакад, т | 263 |
| 403002 | Антикоррозионная защита металлоконструкций, т | 223 |
| 404001 | Укладка стальных труб с устройством компенсаторов, м | 241 |
| 500000 | ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ, М/Ч РАСХОДА ВОДЫ |  |
| 501001 | Устройство оснований под трубопроводы из песка, м | 6 |
| 501002 | То же, из бетона, м | 9 |
| 502001 | Устройство конструкций опускных колодцев, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода из монолитного железобетона, м | 9, 201, 215 |
| 503001 | Установка наружных стеновых панелей и перегородок резервуаров и других сооружений водопровода и канализации из сборного железобетона, 100 м | 39 |
| 503002 | Установка плит покрытий и днищ сооружений водопровода и канализации, 100 м | 39 |
| 503003 | Установка сборных железобетонных водопроводных и канализационных колодцев, шт. | 39 |
| 504001 | Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб, м | 44 |
| 504002 | То же, из асбестоцементных труб, м | 244 |
| 504003 | То же, из стальных горячекатаных труб, м | 242 |
| 504004 | То же, из труб стальных водогазопроводных, м | 243 |
| 504005 | Установка вантузов, гидрантов, колонок управления, шт. | 241 |
| 504006 | Протаскивание в футляр стальных труб, 10 м | 241 |
| 504007 | Врезка в существующую сеть, 1 врезка | 299 |
| 505001 | Переходы под автомобильными и железными дорогами, 1 переход | 14 |
| 600000 | КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ, М СТОКОВ |  |
| 601001 | Устройство оснований под трубопроводы из щебня, 100 м | 4 |
| 602001 | Укладка трубопроводов из безнапорных железобетонных труб, м | 44 |
| 603001 | То же, из чугунных труб, м | 240 |
| 603002 | То же, из керамических труб, м | 239 |
| 603003 | То же, из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена и других неметаллических материалов, м | 209 |
| 603004 | Устройство дождеприемных колодцев, м | 39 |
| 700000 | ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 1 кВт УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ |  |
| 701001 | Устройство песчаного основания в траншеях, м | 6 |
| 702001 | Установка каналов, желобов, лотков, м | 39 |
| 702002 | Установка смотровых железобетонных коробок и колодцев, м | 39 |
| 702003 | Установка сборных железобетонных опор, колонн, балок, ригелей, опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения, м | 50 |
| 702004 | Установка деревянных опор, м | 214 |
| 703001 | Прокладка кабелей, км | 257 |
| 704002 | Подвеска проводов, км | 253 |
| 705001 | Защита кабелей в траншеях кирпичом, м | 1 |
| 800000 | РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ, М |  |
| 801001 | Устройство оснований и покрытий из песка, м | 6 |
| 801002 | То же, из щебня, м | 4 |
| 802001 | То же, из асфальтобетонных смесей, м | 8 |
| 803001 | Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий, м | 9 |
| 804001 | Устройство бетонных плитных тротуаров, м | 17 |
| 805001 | Устройство покрытий из сборных железобетонных плит, м | 39 |
| 806001 | То же, из колотого и булыжного камня, м | 4 |
| 807001 | Установка бортовых камней, м | 18 |
| 808001 | Устройство однорядного настила дорог и тротуаров, м | 214 |
| 809001 | Установка дорожных рамных металлических конструкций обустройства дорог, т | 263 |
| 810001 | Укладка водопропускных труб, м | 44 |
| 811101 | Балластировка железнодорожных путей, м | 4 |
| 811201 | Укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с послеосадочным ремонтом, км пути | 211, 212 |
| 812101 | Устройство железобетонных оград, м | 37 |
| 812201 | Устройство оград и ограждений из сетки, сетчатых панелей, колючей проволоки, м | 263 |
| 812301 | Навеска ворот и калиток, м | 264 |
| 813101 | Механизированная и ручная обработка почв, 100 мплощади | 299 |
| 813201 | Посадка деревьев и кустарников цветников, 10 шт. | 299 |
| 13301 | Устройство газонов и цветников, 100 м | 299 |
| 900000 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, М ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 901001 | Устройство вертикальной планировки, рекультивация земель механизированным способом, мгрунта | 299 |
| 902001 | Валка деревьев и корчевка пней, 100 шт. | 299 |
| 902002 | Расчистка площадки от кустарников и мелколесья, удаление корней, га | 299 |
| 903001 | Снос строений и разборка конструкций, м | 299 |
| 904001 | Устройство закрытого дренажа с обсыпкой фильтрующими материалами, м | 239, 6, 4 |
| 905001 | Сборка всасывающего коллектора, м | 241 |
| 905002 | Разборка всасывающего коллектора, м | 299 |
| 906001 | Погружение стальных шпунтовых свай, т | 264 |
| 906002 | Извлечение стальных шпунтовых свай, т | 299 |
| 907001 | Погружение деревянных свай, м | 214 |
| 907002 | Извлечение деревянных свай, м | 299 |
| 908001 | Извлечение железобетонных свай, м | 299 |
| 909001 | Установка конструкций подпорных стенок из железобетонных конструкций, м | 9, 201, 215 |
| 910001 | Кладка подпорных стенок бутовым камнем, м | 7, 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЭТАЛОННАЯ ЗАПИСЬ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СБОРНИКОВ ПВР

кг; 10 кг; 100 кг;

т; 10 т; 100 т;

м; 10 м; 100 м; 1000 м; м труб; м нитки;

км; 10 км; 100 км;

м; 10 м; 100 м; 1000 м; м поверхности в свету;

кВт·ч; кВт;

шт; 10 шт; 100 шт; 1000 шт условного кирпича;

1000 шт. одинарного кирпича; 1000 шт. камней;

1000 шт. блоков;

комплект; 10 комплектов; 100 комплектов;

устройство;

шпала;

стык;

100 листов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма N 4

УНИФИЦИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА МАТЕРИАЛОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СБОРНИКОВ ПВР

| Материалы | Показатели в базисном уровне цен на 01.01.91, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | оптовая цена | сметная цена |
| I. Местные материалы |  |  |
| 1. Кирпич керамический одинарный М100, тыс.шт. | 151,44 | 171,10 |
| 2. Кирпич силикатный одинарный М125, тыс.шт. | 72,76 | 97,60 |
| 3. Гравий керамзитовый M500, фракций 20-40 мм, м | 17,91 | 23,20 |
| 4. Щебень для строительных работ М800, фракций 20-40 мм, м | 7,17 | 15,80 |
| 5. Гравий (шлак каменноугольный) фракций 5-20 мм, м | 5,17 | 15,14 |
| 6. Песок для строительных работ обогащенный, м | 4,21 | 13,00 |
| 7. Камень бутовый М800-400 размерами от 150 до 500 мм, м | 4,71 | 15,28 |
| 8. Смесь асфальтобетонная типа "Б" марки 2 среднезернистая и мелкозернистая, горячая, т | 26,13 | 31,64 |
| 9. Бетон тяжелый с крупностью заполнителя от 20 до 40 мм, класса В15, м | 34,20 | 46,51 |
| 12. Раствор кладочный цементно-известковый М50, м | 37,24 | 44,02 |
| 14. Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем из бетона класса В7,5 сплошные объемом 0,5 м и более, м | 59,13 | 69,70 |
| 15. Блоки или камни из легких бетонов класса В5 объемной массой более 1200 до 1400 кг/м сплошные, м | 55,66 | 67,56 |
| 16. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные объемной массой бетона 350 кг/м, м | 45,51 | 53,67 |
| 17. Плиты для полов мозаичные толщиной 30 мм, бетон класса В25, м | 7,79 | 8,63 |
| 18. Камни бетонные бортовые класса В30, м | 89,32 | 103,10 |
| 19. Панели гипсобетонные толщиной 80 мм, класса В3,5 для перегородок, м | 8,04 | 9,84 |
| 20. Блоки фундаментные из бетона класса В15, прямоугольные, плоские объемом от 1 до 4 м, весом до 5 т, м | 87,89 | 99,78 |
| 23. Колонны прямоугольные сплошные из бетона класса В25 объемом от 1 до 4 м, длиной от 3 до 12 м, весом до 5 т, м | 207,77 | 228,67 |
| 25. Ригели, прогоны и балки для перекрытий прямоугольные из бетона класса В22,5 длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м, м | 176,17 | 197,43 |
| 27. Фермы стропильные, бетон класса В35, пролетом 24 м, объемом более 5 м (усредненный расход арматуры класса А1 154 кг/м), весом более 15 т, м | 232,92 | 263,59 |
| 28. Балки подкрановые пролетом 6 м, грузоподъемность крана от 5 до 12,5, т | 215,70 | 241,48 |
| 29. Плиты перекрытий из тяжелого бетона, нагрузкой 4425 кгс/м и более, приведенной толщиной до 12 см, шириной до 3 м, длиной до 6 м, вес до 5 т, м | 12,27 | 15,02 |
| 30. Плиты перекрытия из тяжелого бетона многопустотные приведенной толщиной 14 см, шириной до 3 м, длиной до 6 м, весом до 5 т, м | 11,71 | 14,51 |
| 32. Элементы наружных стен однослойные из легкого бетона, плотностью 1200 кг/м, толщиной 25 см, длиной от 3 до 12 м, весом 5-15 т, м | 25,01 | 28,82 |
| 33. Панели наружных стен для жилищного строительства, м |  | 39,62 |
| 36. Лестничные марши под расчетную нагрузку 360 кгс/м, бетон класса В 15, усредненный расход арматуры класса А1 90 кг/м, м | 19,48 | 23,45 |
| 37. Панели внутренних стен, перегородок из бетона класса В 15 толщиной до 10 см, длиной до 3 м, весом до 5 т, м | 13,45 | 16,09 |
| 39. Изделия спецназначения, м | 63,43 | 84,15 |
| 44. Трубы напорные при расчетном давлении 1,0 МПа и диаметре условного прохода 1000 мм, раструбные, м | 257,37 | 300,66 |
| 50. Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи СВ 105-3,5 длиной 10,5 м, м | 205,39 | 245,21 |
| 51. Плиты гипсовые, м | 5,65 | 7,62 |
| 52. Шпалы для железных дорог, шт. | 16,68 | 28,68 |
| II. Привозные материалы |  |  |
| 201. Арматура для монолитного железобетона, т | 393,53 | 402,84 |
| 206. Блоки оконные для жилых и общественных зданий, м | 32,27 | 36,55 |
| 211. Рельсы железнодорожные широкой колеи, т |  | 244,70 |
| 212. Шпалы для железных дорог широкой колеи, шт. | 16,48 | 17,59 |
| 213. Цемент, т | 38,32 | 59,58 |
| 214. Лес круглый, м | 44,27 | 62,61 |
| 215. Лес пиленый, м | 150,29 | 165,14 |
| 216. Блоки оконные промышленных зданий, м | 19,84 | 22,90 |
| 217. Блоки дверные, м | 25,45 | 28,93 |
| 218. Доски чистых полов, м | 218,18 | 244,78 |
| 219. Паркет, м | 14,26 | 14,89 |
| 220. Линолеум, м | 5,98 | 6,12 |
| 221. Вата минеральная, м | 18,77 | 18,93 |
| 222. Битумы, т | 81,75 | 118,74 |
| 223. Лаки, т | 1229,38 | 1424,03 |
| 224. Краски, т | 1255,73 | 1380,63 |
| 225. Белила, т | 1667,82 | 1838,37 |
| 226. Олифа, т | 1846,18 | 2080,20 |
| 227. Плитки керамические метлахские, м | 5,08 | 5,91 |
| 228. Плитки керамические глазурованные облицовочные, м | 5,68 | 6,86 |
| 229. Плиты древесно-волокнистые, м | 2,04 | 2,40 |
| 230. Плиты древесно-стружечные, м | 3,12 | 3,50 |
| 231. Плиты минераловатные, м | 27,31 | 38,93 |
| 232. Плиты теплоизоляционные, м | 93,67 | 109,63 |
| 233. Рулонные кровельные материалы, м | 0,39 | 0,46 |
| 234. Листы асбоцементные обыкновенного профиля, м | 1,07 | 1,22 |
| 235. То же, усиленного профиля, м | 1,82 | 2,07 |
| 236. Стекло оконное, м | 1,59 | 2,04 |
| 237. Стекло профильное строительное, м | 7,00 | 9,54 |
| 238. Стекло матовое полированное витринное, м | 43,01 | 46,81 |
| 239. Трубы керамические канализационные, м | 8,13 | 11,52 |
| 240. Трубы чугунные, м | 8,92 | 9,72 |
| 241. Трубы стальные электросварные, м | 1,24 | 1,34 |
| 242. Трубы стальные горячекатаные, м | 1,64 | 1,75 |
| 243. То же, водогазопроводные, м | 0,99 | 1,06 |
| 244. Трубы стальные асбестоцементные, м | 2,48 | 3,15 |
| 245. Вентиляторы, комплект | 326,73 | 359,80 |
| 246. Умывальники фаянсовые, комплект | 34,79 | 37,38 |
| 247. Унитазы фаянсовые, комплект | 20,53 | 22,53 |
| 248. Ванны чугунные эмалированные, комплект | 74,05 | 82,61 |
| 249. Мойки, раковины, комплект | 23,52 | 25,64 |
| 250. Радиаторы отопительные чугунные, экм | 13,67 | 14,79 |
| 251. Известь строительная, т | 37,22 | 57,77 |
| 252. Гипс строительный, т | 21,20 | 47,49 |
| 253. Провода установочные, 1000 м | 152,88 | 170,46 |
| 254. Светильники с люминисцентными лампами, шт. | 26,81 | 30,54 |
| 255. Светильники с лампами накаливания, шт. | 8,98 | 10,03 |
| 256. Электроустановочные изделия, шт. | 2,68 | 3,01 |
| 257. Кабель, 1000 м | 952,33 | 1077,60 |
| 258. Электроконструкции, шт. | 15,69 | 16,57 |
| 263. Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам "КМ", т | 469,28 | 502,88 |
| 264. То же, по типовым проектам и ТУ спецпроизводств, т | 563,15 | 602,85 |
| 265. Переплеты оконные стальные, т | 1050,92 | 1135,77 |
| 268. Воздуховоды, м | 7,59 | 8,17 |
| 269. Окна, двери, витражи, перегородки алюминиевые, т | 4784,30 | 4845,00 |
| 270. Потолки подвесные алюминиевые, 100 м | 781,00 | 814,00 |
| 202. Конструкции многослойные облегченные ограждающие, м | 25,37 | 26,10 |
| 205. Профилированный настил, т |  | 741,00 |
| 208. Мастики, т | 506,44 | 754,41 |
| 203. Сталь сортовая, т | 190,94 | 218,33 |
| 204. Сталь листовая, т | 208,44 | 237,60 |
| 209. Пластмассовые трубы, м |  | 3,25 |
| 299. Прочие материалы, руб. |  |  |
| 260. Запорная арматура, шт. | 25,30 | 28,40 |
| 261. Водоподогреватели паровые емкостные СТД, шт. | 358,00 | 411,70 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма N 1-исх

ФОРМЫ СМЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

| Шифр мате- риала- пред- стави- теля | Мате- риал- пред- стави- тель | Единица измерения | Фактическая стоимость единицы измерения поданным регистрации, руб. | Затраты на автотранс- портные перевозки, включенные в фактическую стоимость, руб. | Расстояние перевозки автотранс- портом от склада подрядчика (завода- изготовителя) до строй- площадки, км | Текущий коэффи- циент к автомо- бильным тарифам | Сметная стоимость мате- риалов-предста- вителей в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вес единицы измерения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма N 2-исх

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Коды ОКП строительных машин | Строительные машины и их мощность | Стоимость маш.-ч, руб. | Зарплат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Форма N 4-в

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N________

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

| на |  |
| --- | --- |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |

| Основание: чертежи N |  |  | Сметная стоимость |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная заработная плата |  |  | тыс. руб. |

Составлен(а) в уровне текущих цен на _____________19____г.

|  |  |  |  | Стоимость единицы работы, руб. |  |  |  | Прямые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Всего с накладными расходами и сметной прибылью, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Код ПВР | Наи- мено- вание работ и еди- ница изме- рения | Коли- чество | всего | основ- ная зар- плата | эксплу- атация машин | мате- риалы | всего | основ- ная зар- плата | эксплу- атация машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  |  | трудо- емкость | зар- плата маши- нистов |  |  | трудо- емкость | зар- плата маши- нистов |  | в том числе накладные расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Форма N 4-мат

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЪЕКТУ И РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ

| Коды материалов по унифицированной номенклатуре | Материалы | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения материала- представителя, руб. | Всего сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

А. Материалы по СНиР-91 и проектным данным

Б. Материалы-представители

Форма N 4-мех

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭТИХ МАШИН ПО ОБЪЕКТУ В ЦЕЛОМ И РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ

| Отраслевой код | Строительные машины, тип, мощность | Количество | Стоимость маш.-ч для подрядчика, руб. | Всего стоимость эксплуатации машин, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе зарплата, руб. | в том числе зарплата машинистов (экипажа), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Форма N 3-св

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

| на |  |
| --- | --- |
|  | (наименование объекта) |

Наименование и количество

единиц измерения -

| N п.п. | Коды КЭ и конструк- тивных решений | Наиме- нование разделов, конструк- тивных элементов и устройств | Единица изме- рения | Коли- чество | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. |  |  |  |  | Удель- ная стои- мость еди- ницы изме- рения, руб. | Наиме- нование мате- риалов- предста- вителей и единицы изме- рения | Приве- денный расход матери- алов-пред- ставителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прямые затраты | основ- ная зар- плата | эксплу- атация машин | мате риалы | всего с наклад- ными расхо- дами и сметной при- былью |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трудо- емкость | в том числе зарплата маши- нистов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Форма N 3-в

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N______

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

|  |  | на строительство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование объекта) |  |  |  |

|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | тыс. чел.-ч |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |

|  | (наименование и количество единиц измерения мощности объекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Составлен(а) в уровне текущих цен на ___________19____ г.

| Инвентарный номер сметы | Наименование разделов сметы, подрядных организации- исполнителей работ | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подрядных работ | оборудования | прочих затрат | всего по объекту | стоимость единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Минстрой России, ГП ЦПП, 1996