Объем работ по ремонту котла Vitoplex 200- LW M241 Клин 1,6мВт.

| №п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскрепление/восстановление газохода от котла | 35кг |
| 2 | Демонтаж/монтаж горелки | 120кг |
| 3 | Демонтаж/монтаж обшивки котла δ=1,5 мм | 117,7кг/10м2 |
| 4 | Демонтаж/монтаж теплоизоляции | 1,0 м3 |
| 5 | Демонтаж/монтаж конвективных труб 23шт (Ø112х10мм) (25,2х2,5м) | ≈ 57м 1,45 тн |
| 6 | Обрезка/врезка труб конвективных 23шт (Ø112х10мм) | 46 шт. |
| 7 | Обрезка/врезка труб конвективных Ø325 | 4 шт. |
| 8 | Демонтаж/монтаж трубных досок (фронтальная, задняя) (1,88м2*10мм*7,85)*2шт | 0,3 тн |
| 9 | демонтаж, монтаж, изготовление труб конвективных (112х10мм) | 1,45 тн |
| 10 | Изготовление трубных досок | 0,3 тн |
| 11 | Высверливание отверстий Ø112 (2х23шт) Ø325 (2х4шт) | 46 шт. 4 шт. |
| 12 | Зачистка стыков Ø112 (2х23шт) Ø325 (2х4шт) | 46 шт. 4 шт. |
| 13 | Гидравлические испытания |  |
| 14 | УЗК Ø112 (2х23шт) Ø325 (2х4шт) | 46 шт. 4 шт. |
| 15 | Уборка мусора | 50 кг. |
| 16 | Погрузка, разгрузка материалов автокраном | 16 машин/час |
| 17 | Погрузка/разгрузка ручная (1,45 + 0,3) | 1,75 тн |

Подготовил

Кряжев А.Б.