АКТ
настройки параметров корректора объема газа ЕК-260
«___» ________ 2008 г.

Перечень запрограммированных в корректор ИК, смонтированного в   

______________________________  по адресу_______________________________________
констант, подстановочных значений и условно-постоянных параметров ________________
                                                                                                                                                                                                      (заводской  №)

	№

п/п
	Параметр
	Наименование
	Значение

настройки
	Ед.

изм.

	1.
	Нижнее значение тревоги
	Qpmin
	0
	м3/час

	2.
	Верхнее значение тревоги
	Qpmax
	0
	м3/час

	3.
	Нижнее подстановочное значение
	QpПН
	10
	м3/час

	4.
	Верхнее подстановочное значение
	QpПВ
	10
	м3/час

	5.
	Нижнее значение тревоги
	pmin
	0,9
	бар

	6.
	Верхнее значение тревоги
	pmax
	5,25
	Бар

	7.
	Подстановочное значение давления
	pПод
	3
	Бар

	8.
	Режим измерения давления
	Ре.р
	1
	

	9.
	Нижнее значение тревоги
	Тmin
	-21
	ºС

	10.
	Верхнее значение тревоги
	Тmax
	61
	ºС

	11.
	Подстановочное значение температуры
	T.Под
	20
	ºС

	12.
	Режим измерения температуры
	Ре.Т
	1
	

	13.
	Теплота сгорания
	Но.с
	9,222
	кВтч/м3

	14.
	Содержание диоксида углерода
	СО2
	0,05
	Моль, %

	15.
	Содержание азота
	N2
	0,8
	Моль, %

	16.
	Относительная плотность газа
	dv
	0,56
	

	17.
	Подстановочное значение К
	К.Под
	1
	

	18.
	Режим вычисления коэффициента сжимаемости газа
	Ре.К
	2
	

	19.
	Переключение на летнее время (да/нет)
	ВрСох (ЛетВР)
	да
	

	20.
	Время цикла измерения
	ИПер
	20
	сек

	21.
	Время цикла работы
	ОпПер
	300
	сек

	22.
	Время перед отключением дисплея
	ОткДп
	2
	мин

	23.
	Время переключения дисплея на стандартный объем
	АвтVс
	1
	мин

	24.
	Значение ср для Входа 1
	Ср.Е1
	1
	имп/м3

	25.
	Режим Интерфейс 2
	РИнт2
	1
	

	26.
	Скорость передачи Интерфейс 2
	СИнт2
	300
	Bd


Представитель ООО «Мосрегионгаз»     _____________     ____________

                                                                                                                                (Ф.И.О.)
Представитель «Моспромгаз»                  _____________     ____________

                                                                                                                                (Ф.И.О.)
Представитель потребителя газа               ____________       ____________

                                                                                                                                (Ф.И.О.)
Представитель монтажной организации  _____________     ____________

                                                                                                                                 (Ф.И.О.)
